# فصل 2 :مروری بر کارهای گذشته

## 2-1 مقدمه:

همانطور که در فصل قبل ذکر شد، امروزه بهینه سازی مبدل های حرارتی صفحه پره دار بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. در این فصل، به بررسی جامع تحقیقات و کارهای گذشته در زمینه بهینه‌سازی مبدل حرارتی صفحه پره‌دار می‌پردازیم. با انجام این کار، هدف ما ایجاد یک پایه محکم برای مطالعه فعلی است که بر طراحی حرارتی و بهینه سازی مبدل های حرارتی صفحه پره دار در جریان های چند جزئی تمرکز دارد.

مجموعه تحقیقات در این حوزه را می توان به سه گروه مجزا طبقه بندی کرد که هر کدام به هدف کلی بهینه سازی مبدل های حرارتی صفحه پره دار کمک می کنند. دسته اول حول محور بررسی اهمیت و ضرورت بهینه سازی این مبدل های حرارتی می باشد. تحلیل انهدام اگزرژی در سیکل‌های فرآیندی نشان می‌دهد، مبدل‌ها سهم زیادی از تخریب اگزرژی را به خود اختصاص می‌دهد. این امر نشان می‌دهد بهینه‌سازی ساختار مبدل‌ها برای کاهش تخریب اگزرژی و افزایش راندمان حرارتی، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر بازدهی فرآیندها داشته باشد.گروه دوم تحقیقات بر توسعه روابط و مدل های ریاضی متمرکز است که رفتار سیال را در این مبدل های حرارتی نشان می دهد. این مدل‌ها برای درک فرآیندهای انتقال حرارت و ویژگی‌های افت فشار سیال بر اساس مشاهدات تجربی و داده‌های تجربی ضروری هستند. دسته سوم تحقیقات بر روی بهینه سازی عملی سازه های مبدل متمرکز شده است. محققان با استفاده از روابط تجربی انتقال حرارت و افت فشار، همراه با تکنیک‌های بهینه‌سازی مختلف مانند الگوریتم‌های ژنتیک و بهینه‌سازی ازدحام ذرات، به دنبال بهینه‌سازی هندسه و ساختار این مبدل‌های حرارتی بوده‌اند. در بسیاری از موارد، متغیرهای هندسی کلیدی، مانند ابعاد تیغه، به عنوان پارامترهای بهینه سازی در نظر گرفته شده اند.

هدف این فصل ارائه یک درک جامع از عوامل و چالش‌های کلیدی در بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی صفحه پره‌دار است و بینش‌های ارزشمندی را در مورد دنیای پیچیده جریان چند جزئی در این سیستم‌های تبادل حرارت ارائه می‌کند. در نهایت، دانش به‌دست‌آمده در این فصل به‌عنوان پایه‌ای برای بحث‌ها و یافته‌های تحقیقاتی بعدی ارائه‌شده در بخش‌های بعدی خواهد بود، که همگی به هدف کلی افزایش عملکرد و پایداری سیستم‌های مبدل حرارتی کمک می‌کنند.

-2-2طراحی مبدل حرارتی:

فرآیند طراحی یک مبدل حرارتی به عنوان یک چالش پیچیده مطرح می‌شود؛ این چالش به دلیل متغیرهای زیاد و ارتباطات پیچیده‌ای که در طراحی وجود دارد، افزایش می‌یابد.زیرا این فرآیند نیازمند در نظر گرفتن بسیاری از پارامترها و ارتباطات پیچیده است. یک طراحی صحیح، گام اول برای ایجاد مبدل حرارتی کارآمد و جلوگیری از نقصان در عملکرد آن است.هدف اصلی از طراحی بدون شک برآورده کردن نیازهای فرآیند است؛ بنابراین طراحان باید تمام اطلاعات مانند نرخ جریان سیالات، فشارهای عملیاتی و حداکثر، دماها و همچنین تمام محدودیت‌های هزینه، فضا و انواع مواد را جلب کنند. طراحان مبدل حرارتی نوع ساخت، هندسه، و مواد را با در نظر گرفتن نه تنها شرایط عملیاتی بلکه مسائل مرتبط به هزینه، نگهداری، قابلیت اعتماد، و ایمنی انتخاب می‌کنند. مبدل حرارتی صفحه‌ای پره‌دار به عنوان یکی از مبدل‌های پرکاربرد در صنایع مختلف مطرح است و می‌تواند نیازهای انرژی و حفاظت از محیط زیست را برآورده سازد.

با توسعه سریع علم و فناوری، مسائل استفاده از انرژی و حفاظت از محیط زیست جلب توجه بیشتری کسب کرده‌اند، این امر باعث شده است که صنایعی مانند فضایی، وسایل نقلیه، حمل و نقل دریایی، صنایع شیمیایی و یخچال به طور فوری به تجهیزات مبدل های حرارتی با کارایی بیشتر، فشرده‌تر و سبکتر نیاز داشته باشند. مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار، مبدل هایی  هستندکه می‌تواند به این نیاز پاسخ دهد. مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار جزع پرکاربردترین ، مبدل ها در صنعت مهندسی است. در گذشته، بهینه‌سازی طراحی مبدل های حرارتی صفحه ای با لوله  به یک موضوع مهم تبدیل شده است که توجه فراوانی را به خود جلب کرده است. طبق قانون دوم ترمودینامیک، تولید آنتروپی به علت عوامل غیرقابل بازگشت فرآیند ایجاد می‌شود.فرآیند انتقال حرارت یک فرآیند غیرقابل بازگشت استاندارد است. روش کاهش تولید آنتروپی  برای تحلیل عملکرد حرارتی در فرآیندهایی که نیاز به انتقال حرارت دارند، انتخاب می‌شود.

طراحی مبدل حرارتی شامل تعیین چندین پارامتر هندسی در محدودیت‌های خاص می‌شود. هندسه سطح آن با طول شاخه (l)، ارتفاع (h)، فاصله عرضی (s)، و ضخامت (t) توصیف می‌شود شاخه‌ها می‌توانند به طور مؤثر مساحت انتقال حرارت را افزایش دهند، به بهبود کارایی انتقال حرارت کمک کنند، فشردگی را تقویت کنند، و مقاومت و توان تحمل بار را افزایش دهند. علاوه بر این، خصوصیات جریان و انتقال حرارت به طور نزدیک با سطح انتقال حرارت فرعی ارتباط دارد. بنابراین، بهینه‌سازی پارامترهای شاخه‌ها برای صرفه‌جویی در انرژی و کاهش هزینه مبدل حرارتی بسیار مهم است. در چند دهه گذشته، بهینه‌سازی طراحی مبدل حرارتی توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است.  [9]

2-3 - اهمیت و ضرورت بهینه سازی ساختار مبدل های حرارتی صفجه ای پره دار:

در دهه‌های اخیر، بهبود کارایی مبدل‌های حرارتی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه انجام شده است.  هدف اصلی این مطالعات  افزایش بهره‌وری انتقال حرارت و بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی است. این اهداف با توجه به نیاز های مختلف صنایع مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار هستند .

یکی از جوانب مهم در بهبود عملکرد سیستم های حرارتی ؛ طراحی بهینه مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار است. این مبدل ها با بهبود هندسه صفحات و پره ها ؛ مساحت انتقال حرارت را افزایش داده و بهینه ترین شکل ها و ابعاد را برای دستیابی به عملکرد بهتر اراعه میدهند

هرچه هندسه پیچیده تر باشد، انتقال حرارت بالاتر است.با این حال، محدودیت‌های سنتی در تولید می‌تواند بهینه سازی هندسه  را محدود کند که ممکن است از نظر تئوری کارایی بسیار بالایی ارائه دهند اما ساخت آنها غیرممکن است . طراحی بهینه مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار با استفاده از روش‌های سنتی مانند روش دمای میانگین لگاریتمی  و روش تعداد واحدهای انتقال حرارت   هزینه‌بر و زمان‌بر است . با پیشرفت سریع دینامیک سیالات محاسباتی  و فناوری کامپیوتر، امکان بهینه‌سازی طراحی مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار با کارایی بالا با استفاده از کامپیوترها فراهم شده است. مطالعات انجام شده توسط تحقیق‌گران مختلف نشان داده‌اند که شبیه‌سازی‌های انجام شده با روش دینامیک سیالات محاسباتی برای انواع مختلف مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار قابل اعتماد هستند  بنابراین، شبیه‌سازی‌های عددی می‌توانند هزینه‌های زیاد تولید ابزار، کار آزمایشی و زمان تحقیق و توسعه را کاهش دهند و امکان بهینه‌سازی کارآمد طراحی مبدل ها را فراهم کنند.[10]

در مقایسه خصوصیات فیزیکی سیال و جامد تاثیر پارامتر های تاثیر گذار بر این خصوصیات فیزیکی مانند دانسیته و ویسکوزیته بر عملکرد مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار بسیار حائز اهمیت است . بررسی تفاوت در دانسیته و ویسکوزیته اب و هوا به عنوان مایعات و جامدات مورد استفاده در مبدل ها ؛ می تواند راهنمایی مهمی برای بهینه سازی ساختار و افزایش کارایی انتقال حرارت باشد . خواص فیزیکی سیال و جامد در جدول 1آمده است.

جدول ‏2-1  - خصوصیات فیزیکی مایع و جامد

مین‌سونگ و همکاران [11] از روش‌های شبیه‌سازی عددی برای بررسی عملکرد یک مبدل حرارتی با شیارهای  افقی تحت شرایط جریان با دهانه بالا استفاده کردند و متوجه شدند که طراحی شیارهای  افقی می‌تواند مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار را سبک‌تر و کوچک‌تر کند. با این حال، به منظور به‌دست آوردن ویژگی‌های انتقال حرارت و مقاومت جریان مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار به عنوان یک کل، لازم است تجزیه و تحلیل شبیه‌سازی عددی مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار انجام شود. با این وجود، اندازه شیار نسبت به اندازه کلی مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار بسیار کوچک است و به شدت ناکارآمد است که به‌طور مستقیم مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار با ساختارهای پیچیده مانند نوع صفحه و شیار بدون ساده‌سازی‌های لازم عددی شبیه‌سازی شوند.

ژانگ و همکاران [21] ویژگی‌های جریان و انتقال حرارت را در مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار بر اساس روش محیط‌های متخلخل مورد مطالعه قرار دادند و تأثیر جریان هوا بر ویژگی‌های مقاومت و عملکرد انتقال حرارت را تجزیه و تحلیل کردند و نتایج شبیه‌سازی توسط داده‌های اندازه‌گیری شده تایید شدند. بنابراین، ساده‌سازی کلی مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار با استفاده از روش محیط‌های متخلخل به دست آوردن یک تجزیه و تحلیل شبیه‌سازی عددی کارآمد از مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار با ساختارهای پیچیده مانند نوع صفحه و شیار کمک خواهد کرد. بطور کلی، نتایج شبیه‌سازی عددی نیاز به ترکیب با الگوریتم‌های بهینه‌سازی دارند تا به راه‌حل بهینه دست یابند. بسیاری از محققان تاکنون تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام داده‌اند . الگوریتم ژنتیک به دلیل مزایایی همچون اجرای سریع و همگرایی خوب مجموعه راه‌حل، به طور گسترده برای طراحی بهینه استفاده می‌شود.

2-3-1 - نقش دینامیک سیالات محاسباتی در بهینه سازی مبدل حرارتی :

در عصر مدرن، بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از رویکردهای موثر در بهبود عملکرد این مبدل‌ها، استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی به منظور تحلیل و بهینه‌سازی جریان سیال در داخل مبدل حرارتی می‌باشد. در این بخش، نقش بی‌بدیل دینامیک سیالات محاسباتی در بهینه‌سازی مبدل حرارتی صفحه‌ای پره‌دار در جریان‌های چندجزئی مورد بررسی قرار گرفته است .  دینامیک سیالاتی به وسیله روش‌های عددی و نرم‌افزارهای تخصصی انجام می‌شود که به محاسبه و تجزیه و تحلیل جریان سیالات در اطراف سازه‌های حرارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از مدل‌های دینامیک سیالاتی در بهینه‌سازی مبدل حرارتی امکان بهبود دقت و صحت نتایج را فراهم می‌سازد. این مدل‌ها، بر اساس معادلات پیچیده ناویر-استوکس و شرایط مرزی متنوع، قادر به شبیه‌سازی دقیق جریان سیالات در اطراف سازه‌های حرارتی هستند. از این رو، در بهینه‌سازی مبدل حرارتی، نیاز به درک عمیق‌تر و دقیق‌تری از رفتار دینامیکی سیال در محیط مورد مطالعه وجود دارد. برخی از روش‌های محاسباتی معروف در دینامیک سیالات شامل روش المان محدود، روش حجم محدود و تکنیک‌های شبکه عصبی هستند. استفاده از روش المان محدود به همراه الگوریتم‌های عددی پیشرفته، امکان مدل‌سازی دقیق ترین جریان سیالات را ارائه می‌دهد. این روش‌ها به بهبود دقت و صحت نتایج در بهینه‌سازی مبدل حرارتی کمک می‌کنند . الگوریتم‌های بهینه‌سازی، به‌ویژه الگوریتم ژنتیک، به عنوان ابزارهای موثر در بهبود کارایی مبدل حرارتی از طریق تغییرات ژنتیک متغیرها مطرح می‌شوند. ترکیب دینامیک سیالات محاسباتی با الگوریتم‌های بهینه‌سازی امکان بهبود پارامترها و بهینه‌سازی ساختار مبدل حرارتی را فراهم می‌سازد . استفاده از راهکارهای پیشرفته محاسباتی نظیر تکنیک‌های شبکه عصبی به منظور بهبود دقت و سرعت در مدل‌سازی دینامیک سیالاتی، موضوعی است که می‌تواند به تحقیقات بهبود دهنده در زمینه بهینه‌سازی مبدل حرارتی منجر شود . تحلیل دقیق جریان سیالات به کمک دینامیک سیالات محاسباتی، امکان بهبود دقت در تخمین پارامترها و تغییرات مبدل حرارتی را فراهم می‌آورد. نتایج به دست آمده از این تحلیل‌ها، به عنوان ورودی‌های مهم برای الگوریتم‌های بهینه‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند . در نهایت، این ترکیب از دینامیک سیالات محاسباتی و الگوریتم‌های بهینه‌سازی در طراحی عددی حرارتی و بهینه‌سازی مبدل حرارتی صفحه‌ای پره‌دار، به دست آوردن ساختارهای بهینه و افزایش کارایی سیستم حرارتی را ممکن می‌سازد . دینامیک سیالات محاسباتی با ارائه مدل‌های دقیق و شبیه‌سازی‌های پیشرفته، نقش بسیار موثری در بهینه‌سازی مبدل حرارتی صفحه‌ای پره‌دار در جریان‌های چندجزئی ایفا می‌کند. با ترکیب این روش با تکنیک‌های بهینه‌سازی، می‌توان به نحوی که مبدل حرارتی بهینه به‌طور دقیق و کارآمد، با کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی تولید انرژی طراحی کرد .

2-3-2– مروری بر الگوریتم ژنتیک :

یک الگوریتم ژنتیک از مفهوم تکامل طبیعی استفاده می‌کند که اقدام به حذف طراحی‌های کم کارایی از جمعیت می‌کند و به طراحی‌های با عملکرد قوی اجازه می‌دهد تا باقی بمانند و نسل جدید ایجاد کنند. هدف این الگوریتم از بین طراحی‌های مختلف، طراحی‌های با عملکرد بهینه را انتخاب کرده و آن‌ها را برای نسل‌های آینده حفظ می‌کند . الگوریتم‌های ژنتیک به دو نوع تقسیم می‌شوند: الگوریتم‌های ژنتیک تک فاز و چند فاز. الگوریتم ژنتیک تک فاز به هدف بیشینه یا کمینه کردن یک تابع تک فاز می‌پردازد که از ترکیب چند متغیر عملکرد با بهینه‌سازی یک یا چند متغیر از این متغیرها ایجاد می‌شود  . داکن و فرونک [13] امکان ترکیب الگوریتم ژنتیک میکرو و دینامیک سیالاتی محاسباتی  را برای تولید سینک‌های حرارتی مبرد شده مورد بررسی قرار دادند. الگوریتم ژنتیک میکرو به طور کلی دارای اندازه جمعیتی حدود 10 یا کمتر است و اصول مشابهی با الگوریتم ژنتیک استاندارد را اعمال می‌کند، به جز اینکه از اپراتور جهش استفاده نمی‌کند. هدف بهینه‌سازی به حداقل رساندن تولید انتروپی است که بر اساس افت فشار و مقاومت حرارتی کلی محاسبه می‌شود. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که مدل جدید حدود 26.4% و 21.7% نرخ تولید انتروپی کمتری برای دو مورد نقشه‌های توان تقارنی و غیرتقارنی دارد. تانگ و همکاران [14] از الگوریتم‌های ژنتیک به همراه مدل پاسخ سطحی برای بهینه‌سازی هندسه و عملکرد گرمایی و هیدرولیکی یک ترموکمپونانت نوع H (H-type) استفاده کردند. آنها گزارش دادند که عملکرد طراحی‌های بهینه‌سازی شده نسبت به پایه، بیش از 50٪ افزایش یافته است. . به تازگی، تعداد مطالعات مورد تحقیق برای استفاده از مبدل های حرارتی در بهینه‌سازی گرم‌کننده‌های حرارتی به طراحی‌هاي بهینه‌شده نسبت به پایه به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد مطالعه ارائه شده در اینجا توسعه یک روش مبتنی بر واکسل است که از یک الگوریتم ژنتیک تک مسیره برای بهینه‌سازی دو هدف متضاد (افت فشار و انتقال حرارت) برای هدایت طراحی پین های مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار استفاده می‌کند. این فین ها مجاز به اخذ هر شکلی در دامنه هستند و تنها محدودیت حجم حداکثر است.

فرآیند بهینه‌سازی تک فاز و چند فاز مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار با استفاده از الگوریتم ژنتیک  در شکل 1 نمایش داده شده است .

شکل ‏2-1  - فرآیند کاری الگوریتم ژنتیک

## 2-4- استخراج روابط تجربی برای مدل‌سازی ریاضی رفتار سیالات در مبدل‌های حرارتی:

## هدف اصلی این مطالعه، استخراج و ارزیابی یک شکل تماماً جدید برای فین ها از طریق استفاده از بهینه‌سازی توپولوژی است. بهینه‌سازی توپولوژی یک روش ریاضی است که به دنبال یافتن توزیع بهینه مواد در یک فضای مشخص به عنوان دامنه طراحی است. این روش در ابتدا برای مسائل سازه‌ای توسعه یافته است، اما بعدها برای مسائل فیزیک مختلفی از جمله ارتباط جریان سیال با انتقال حرارت نیز به کار رفته است[15] . برای مسائل مربوط به جریان سیال و حرارتی-سیال، این روش به شکل بهینه مسیر جریان را با ارزیابی می‌کند که آیا یک نقطه در دامنه طراحی باید قسمتی از مایع یا قسمتی از جامد باشد یا خیر. چالش در مسائل حرارتی-سیال مربوط به نیاز به مدل‌سازی همزمان رفتار جامد و مایع در یک فضا است. رویکرد گسترده‌ترین استفاده از محیط‌های مخرب است که در آن یک نیروی مجازی وابسته به طراحی بر روی مایع اعمال می‌شود اگر نقطه در فضا به عنوان بخشی از دامنه جامد تعیین شود.

معادلات حاکم بر مساله گرما و جریان ثابت به صورت زیر بیان میشود:

| ‏2-1 | 12 ρ V2+ ρ g h=constant |
| --- | --- |

طبق معادله2-1 (P) فشار استاتیکی  و (12 ρ V2) فشار دینامیکی و (ρ g h) فشار هیدرو استاتیکی هستند.

معادله بقای جرم بیان می‌کند که جرم ورودی به سامانه باید با جرم خروجی از سامانه برابر باشد. در صورتی که سامانه به عنوان یک حجم کنترل ثابت در نظر گرفته شود، قانون بقای جرم  به صورت زیر بیان می‌شود:

| ‏2-2 | ∂Msys∂t=∂∂t ρ d∀+ ρV. ndA |
| --- | --- |

طبق معادله 2-2عبارت( ∂∂t ρ d∀) نرخ زمانی تغییرات جرم درداخل حجم کنترل وعبارت( ρV . ndA) جریان جرمی از طریق مرزهای حجم کنترل را به شکل زیر نشان می‌دهد

معادله ناویر-استوکس یک معادله اساسی در دینامیک سیالات  است که برای توصیف جریان سیال و انتقال جرم و جریان  استفاده می‌شوند و همچنین حفظ ممنتوم را برای یک سیال را توصیف میکند. فرم کلی معادله ناویر استوکس بصورت زیر است.

| 3-2 | ∇ρ+ρg+μ ∇2V=ρD∇Dt |
| --- | --- |

معادله اویلر یک معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی است که در فیزیک و ریاضیات مهندسی استفاده می‌شود. این معادله بر اساس کارهای لئونهارد اویلر، ریاضیدان سوئیسی، ساخته شده است.معادله اویلر به صورت زیر نمایش داده می‌شود

| 4-2 | ∂ρ∂t+ ∇ . ρV=0 |
| --- | --- |

و پارامتر های معادلات بالا عبارتند از ؛

=ρ نشان دهنده چگالی سیال است

=V  نشان دهنده بردار سرعت سیال است

=∇ نشان دهنده گرادیان فشارسیال است

=μ نشان دهنده ویسکوزیته دینامیک سیال است،

=∇2 نشان دهنده لاپلاسیان استمانگلیک و برگلز

مانگلیک و برگلز [16]؛ بر اساس داده‌های تجربی برای 18 پره مختلف، به استحصال رابطه‌هایی برای انتقال حرارت و افت فشار در مبدل صفحه‌ای پره‌دار، با پره‌های جابجاشده پرداختند. روابط ارائه شده در این پژوهش، با دقت ±20% ، در تطابق با داده ‌های تجربی هستند. بازه رینولدز پوشش داده شده در این روابط، مقادیر 120≤Re≤1.0*104 است. پارامترهایی که در بیان این روابط استفاده شده‌است، نسبت‌ ابعاد مختلف پره‌های مبدل است. این پارامترها مطابق روابط 5-2و شکل ‏2-1 تعریف شده‌است:

شکل ‏2-2 تصاویری از صفحه ی تخت مستطیلی و تیغه های خطی در مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار برای جریان های هوا سرد (a) شکل تیر مستطیلی ساده ؛ (b) شکل تیرهای متحرک؛(c) هندسه تیر های متحرک [15]

| ‏2-5 | α=sh; δ=tl;γ=ts; |
| --- | --- |

روابط ‏2-7 و‏2-6، روابطی است که مانگلیک و برگلز برای ضرائب کالبرنj  و اصطکاک f ، در پژوهش خود به آن دست یافتند. ضرائب کالبرن و اصطکاک، که در فصل بعد به طور کامل شرح داده خواهد شد، ضرائبی‌ است که به ترتیب انتقال حرارت و افت فشار سیال در داخل مبدل بر اساس آن‌ها محاسبه می‌شود.

| 6-2 | j=0.6522Re-0.5403α-0.1541δ0.1499γ-0.0678 ×1+5.2699×10-5Re1.34α0.504δ0.456γ-1.0550.1 |
| --- | --- |
| 7-2 | f=9.6243Re-0.7422α-0.1856δ0.3053-0.2659 ×1+7.669×10-8Re4.429α0.920δ3.767γ0.2360.1 |

این روابط به عنوان مبنا و پایه برای بسیاری از بهینه‌سازی‌های ساختار مبدل صفحه‌ای پره‌دار با پره‌های جابجاشده، استفاده شده‌است.

در همین راستا، برای بهبود و گسترش بازه رینولدز تحت پوشش در معادلات ارائه شده، سانگ و لی [17]، روابط جدیدی برای انتقال حرارت و افت فشار سیال در مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار با پره‌های جابجا شده بدست آوردند. آن‌ها در پزوهش خود، با استفاده از نرم‌افزار محاسبات عددی دینامیک سیالات، به بررسی انتقال حرارت و افت فشار سیال، در مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار پرداختند و بر اساس نتایج بدست آمده، روابط جدیدی برای ضرائب j و f معرفی کردند.

برای روابط ارائه شده توسط ایشان، دو محدودیت می‌توان برشمرد. اول اینکه این روابط بازه‌های محدودی از ساختار‌های مختلف پره‌ها را مورد بررسی قرار داده‌اند. دوماً، این روابط مختص مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار با پره‌های جابجا شده‌ هستند و قابل استفاده در تحلیل مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار با انواع دیگر پره‌ها نیستند.

در همین‌ راستا، قاسم و زبیر [18]، به استحصال روابط برای نوع دیگری از پره‌ها در مبدل صفحه‌ای پره‌دار، یعنی پره‌های موج‌دار پرداختند. ایشان، با استفاده از 29 داده تجربی حاصل از 3 پژوهش متفاوت و 21 داده جدید تحلیلی که با ابعاد و مشخصات مختلف هندسه پره‌های موج‌دار در نرم‌افزار شبیه‌سازی Fluent تحلیل کردند (مجموعا 50 هندسه مختلف)، به استخراج رابطه‌های تجربی برای افت فشار و انتقال حرارت سیال در مبدل‌های صفحه ای پره‌دار با پره‌های موجب پرداختند. روابط بدست آمده توسط ایشان، دارای خطای میانگین مجموع مربعات کمتر از 10 درصد بودند.

هو و لی[19]، با استفاده از یک ستاپ تست تجربی، اقدام به بررسی ضریب انتقال حرارت j در مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار، نمودند. این روابط با دقت 25% قابلیت پیش‌بینی ضریب انتقال حرارت را دارند. در این مدل‌سازی، ضریب انتقال حرارت بر حسب j  و شار مایع، پیش بینی‌ می‌شود .بازه دبی بر واحد سطح پوشش داده‌ شده در این روابط، بین 64 تا 128 kgmss می‌باشد. نکته ضعف این روابط استخراج شده، عدم وابستگی این ضرائب انتقال حرارت به هندسه پره‌ها در مبدل حرارتی است. در واقع این اعداد بر حسب رینولدز جریان، پرانتل و عدد بویلینگ بیان می‌شود که دربردارنده مشخصات هندسی پره‌ها نیستند. از این‌رو از این روابط نمی‌توان در بهینه‌سازی هندسه مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار استفاده کرد.

پژوهش‌های مشابه دیگری نیز در حیطه بررسی مشخصات انتقال حرارت دو فاز، در مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار صورت پذیرفته‌است، اما هیچکدام در بردارنده روابط ضریب کالبرن و اصطکاک بر حسب هندسه پره‌ها نیستند. از این‌رو از روابط مذکور در بهینه‌سازی ساختار مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار با جریان چندفازی و چند جزئی نمی‌توان استفاده کرد. بعبارتی انتقال حرارت در جریان‌های دو فاز، بدلیل پیچیدگی رفتار سیال در این جریان‌ها و وابستگی شدید انتقال حرارت به جبهه جریان و کیفیت جریان، هم‌چنان به صورت روابط تجربی قابل اتکا همانند روابط مانگلیک و برگلز و قاسم و زبیر، برای مبدل‌های صفحه‌ای پره دار در نیامده‌اند. از این رو، بهینه‌سازی مبدل‌های دو فاز با چالش‌هایی رو برو است

-5-2بهینه سازی ساختار عملی مبدل حرارتی صفحه ای پره دار:

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده درباره انتقال حرارت و افت فشار سیالات در مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار با جریان‌های تک‌فاز، بهینه‌سازی‌های گوناگونی بر روی ساختار این مبدل‌ها با استفاده از پارامترهای هدفی همچون بازده انتقال حرارت، افت فشار، و هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری انجام گرفته است. در ادامه، به برخی از این بهینه‌سازی‌ها اشاره خواهد شد.

لیو و همکاران [20] با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند منظوره، ساختار یک مبدل‌ صفحه‌ای پره‌دار را در یک سیستم ترمز هیدرولیکی بهینه‌سازی کردند. این مبدل، یک مبدل هوا-روغن است که در آن تغییر فازی رخ نمی‌دهد. روغن با دمای 125°C وارد مبدل‌ می‌شود و در انتقال حرارت با هوا، دمای آن تا 91.6°C سرد می‌شود. هدف از بهینه‌سازی کاهش دمای خروجی روغن برای ایجاد سردسازی بیشتر در ترمز هیدرولیکی و امکان دست‌یابی به سرعت‌های بالاتر در توربین است. در این تحقیق، از نرم‌افزار دینامیک سیالات محاسباتی Ansys Workbench Fluent برای تحلیل رفتار سیال در مبدل‌حرارتی صفحه‌ای پره‌دار مورد نظر استفاده شد. سپس پس از شبیه‌سازی رفتار سیال، به بهینه‌سازی ساختار و هندسه مبدل‌ها پرداختند.

روش بهینه‌سازی در این پژوهش از الگوریتم NSGA-II برای بهینه‌سازی همزمان ضرائب j و f استفاده کرد. متغیرهای بهینه‌سازی شامل ارتفاع پره‌ها، فرکانس آن‌ها، طول آن‌ها، و ضخامت پره‌ها بود. پارامترهای هدف، ضرائب کالبرن j و اصطکاک f بودند. نتایج بهینه‌سازی نشان داد که ضرائب f و j در ساختار بهینه‌سازی شده به ترتیب از ساختار اولیه، به ترتیب با کاهش 26.91% و افزایش 12.83% همراه بوده‌اند. این نتایج نشان می‌دهد که با بهینه‌سازی ساختار مبدل، هم انتقال حرارت و هم افت فشار بهبود یافته‌اند. هندسه پره‌های بهینه‌سازی شده نیز در شکل ‏2-3نمایش داده شده و تفاوت‌های آن باپره‌های اولیه آورده شده است.

شکل ‏2-3 مقایسه صورت گرفته بین هندسه اولیه پره‌ها (غیر شفاف) و حالت بهینه (شفاف) در پژوهش لیو و همکاران [21]

شکل ‏2-4 تاثیر پارامترهای مختلف هندسه پره‌ها بر ضرائب کالبرن و فانینگ در پژوهش لیو وهمکاران[22]

یانگ و همکاران [23]، با بررسی تاثیر پارامترهای ارتفاع فین، ضخامت، عرض و رینولدز جریان بر انتقال حرارت مبدل‌های هوا-هوا پرداختند. شبیه‌سازی رفتار سیال در مبدل بر اساس روابط ارائه شده توسط مانگلیک و برگلز انجام می‌شود. توابع هدف در این مساله، نرخ انتقال حرارت، هزینه سالانه مبدل و نیز تولید آنتروپی در مبدل‌ مورد نظر است و به صورت جداگانه بررسی می‌شود. قیود این مساله بر روی مشخصات هندسی فین و رینولدز جریان تعریف شده‌اند. روش بهینه‌سازی به کار رفته در این پژوهش نیز، روش بهینه‌سازی NSGA-II می‌باشد. نتایج بهینه‌سازی نشان می‌دهد که بیشترین انتقال حرارت در حالتی رخ می‌دهد که رینولدز ورودی افزایش یابد. هم‌چنین، حالت بهینه انتقال حرارت، هزینه سالانه و تولید آنتروپی بسیار بالایی را تحمیل می‌کند. در عوض، کمترین هزینه‌ عملیاتی سالیانه نیز در حالتی بهینه‌است که کمترین تولید آنتروپی به همراه داشته باشد. فعالیت دیگری که در این پژوهش به آن پرداخته شده‌است، انالیز حساسیت جهان شمول است. ابن آنالیزهای حساسیت که به روش‌های سوبول و ماریس انجام می‌شود، نشان می‌دهد که عددد رینولدز و فرکاسن فین، بیشترین تاثیر را بر توابع هدف بهینه‌سازی دارد. شکل ‏2-5 نشان دهنده حساسیت پارمترهای مختلف مورد بررسی در این پژوهش است.

شکل ‏25- حساسیت توابع هدف بررسی شده در پژوهش یانگ و همکاران نسبت به متغیرهای بهینه‌سازی

حاج‌عبداللهی[24]، بازده انتقال حرارت و هزینه سالیانه دو مبدل صفحه‌ای پره‌دار با ساختارهای متفاوت و شرایط فرآیندی یکسان را، به کمک روش بهینه‌سازی توده ذرات، بهینه‌سازی کردند. در این پژوهش، یک مبدل با ساختار معمولی، و یک مبدل، با ساختار دو مرحله‌ای (عرض مبدل  و مشخصات هندسی پره‌ها، در میانه مسیر عبور جریان سرد و گرم، به طور دفعه‌ای، تغییر می‌یابد)، بررسی و بهینه‌سازی شدند. به این ترتیب، در مجموع، 12 مشخصه بهینه‌سازی جهت دست‌یابی به حالت بهینه، بررسی می‌شود. روابط به کار رفته در این بهینه‌سازی نیز، روابط معرفی شده توسط ماگلیک و برگلز بودند. جبهه نقاط بهینه برای هزینه سالیانه و بازدهی مبدل حرارتی، که در شکل ‏2-8 نمایش داده شده‌است، نشان می‌دهد برای بازدهی‌های بالاتر از 75%، ساختار دو مرحله‌ای، هزینه کمتری را برای دستیابی به بازده حرارتی بهینه تحمیل می‌کند. بعبارت دیگر، مبدل با ساختار دو مرحله‌ای، درحالت بهینه، صرفه اقتصادی بیشتری را به ازای انتقال حرارت واحد خواهد داشت. نکته حائز اهمیت دیگری که در این پژوهش به آن دست‌یافته شده‌است، لزوم افزایش تصاعدی مساحت انتقال حرارت و به تبع آن افزایش افت فشار در مبدل‌ها برای افزایش بازده مبدل به مقادیر بازده بالاتر از 80 درصد است که این مورد باعث تحمیل هزینه‌ سالانه بالا می‌شود. روند تغییرات افت فشار در برابر ضریب تاثیر مبدل حرارتی، در شکل ‏2-8 نمایش داده شده‌است.

شکل ‏2-6 تغییرات هزینه سالانه عملیاتی مبدل در مقابل بازده انتقال حرارت دو مبدل مورد بررسی توسط حاج‌عبداللهی[24]

شکل ‏2-7 تغییرات(a  سطح انتقال حرارت مورد نیاز مبدل و  (bافت فشار در مبدل‌ها در مقابل بازده انتقال حرارت دو مبدل مورد بررسی توسط حاج‌عبداللهی[24]

در یکی از پژوهش‌های قابل توجه در زمینه بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار، سانگ و کویی[25]، با بهره‌گیری از روش بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک و در محیط برنامه‌نویسی MATLAB، به بهینه‌سازی مبدل‌ صفحه‌ای پره‌دار با پره‌های جابجا شده، پرداختند. آن‌ها در این پژوهش، از روابط توسعه‌یافته توسط سانگ، برای استخراج ضرائب کالبرن j و اصطکاک f استفاده کردند. قیود در نظر گرفته‌شده در این پژوهش قیود روابط سانگ در کنار افت فشار مجاز در جریان‌های سرد و گرم است. مبدل‌ مورد بررسی در این پژوهش، دو جریانه یوده و جریان های سرد و گرم دارای هندسه جداگانه بودند. توابع هدف مورد بررسی در این پژوهش، انتروپی تولیدی، بازده حرارتی و هزینه سالانه مبدل حرارتی ‌می‌باشد. این توابع هدف، ابتدا به صورت جداگانه و سپس به صورت ترکیبی مورد بهینه‌سازی قرار گرفتند. در این پژوهش، مشخصات پره‌ها به عنوان متغیر‌های بهینه‌سازی در نظر گرفته شدند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، افزایش بازده حرارتی، مستلزم کاهش تولید آنتروپی است و این دو پارامتر با یک‌دیگر رابطه خطی دارند. بهینه‌سازی جداگانه پارامتر‌ها حاکی از آن است که با کمک روش بهینه‌سازی NSGA-II می‌توان ساختار مبدل را به نحوی تغییر داد که به ازای کاهش اندک بازده مبدل‌حرارتی، هزینه‌سالانه به طرز چشم‌گیری کاهش پیدا کند. هم‌چنین، بهینه‌سازی با توابع هدف ترکیبی نشان می‌دهد می‌توان به حل‌هایی دست یافت که هم بازه انتقال حرارت را افزایش دهند، هم کاهش هزینه سالیانه را به همراه داشته باشد. هم‌چنین، این روش، امکان دست‌یابی به راه‌حل‌های متعدد بهینه را در بر دارد که می‌توان بسته به اهمیت هر یک از توابع هدف، به انتخاب مناسب‌تر دست پیدا کرد.

لیو و همکاران  از CFD و الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی شکل و عملکرد یک پرتابه‌ی ترمیکی با کاربرد ترکیبی استفاده کردند. آن‌ها افزایش 12.8% در عامل j و کاهش 26.9% در عامل f گزارش دادند. به همین ترتیب، تانگ و همکاران [26] از الگوریتم‌های ژنتیک به همراه مدل پاسخ سطحی برای بهینه‌سازی هندسه و عملکرد گرمایی و هیدرولیکی یک ترموکمپونانت نوع H (H-type) استفاده کردند. آن‌ها گزارش دادند که در مقایسه با مقایسه اولیه، عملکرد طراحی‌های بهینه‌شده بیشتر از 50% افزایش داشته‌اند .

## -6-2جمع‌بندی و نوآوری پژوهش :

در حوزه تحقیقات مبدل‌های حرارتی، بهینه‌سازی ساختار و عملکرد آن‌ها با استفاده از روش‌های طراحی عددی به‌عنوان یکی از موضوعات پرکاربرد و پیچیده مورد توجه قرار گرفته است. این حوزه تحقیقات به توسعه مدل‌های رفتار سیالات در مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار و بهینه‌سازی ساختار آن‌ها با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها متمرکز شده است. در ادبیات موضوع، پژوهش‌های زیادی در زمینه مدل‌سازی رفتار سیالات در مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار انجام شده‌است. همچنین، بهینه‌سازی ساختار مبدل‌ها نیز از جمله موضوعاتی است که در طول سال‌های گذشته مورد توجه بوده‌اند. این پژوهش‌ها عمدتاً بر مبنای روابط توسعه یافته توسط مانگلیک و برگلز انجام شده‌اند، که البته محدودیت‌ها و نواقصی نیز دارند.

از آنجایی که روابط تجربی برای ضرایب انتقال حرارت و اصطکاک در مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار با پره‌های جابجا شده و موجی ارائه نشده‌اند، پژوهش‌های جدید به دنبال توسعه الگوریتم‌ها و روش‌هایی جهت بهبود دقت در تخمین این ضرایب می‌باشند. به‌علاوه، اهمیت بهینه‌سازی مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار بدون محدودیت در ابعاد و مشخصات پره‌ها به‌ویژه در محیط‌های چندفازی و با تغییرات فازی، به دلیل کاربرد‌های گسترده در صنایع مختلف از جمله صنعت پتروشیمی و انرژی، افزایش یافته است.در این پژوهش، با بهره‌گیری از پتانسیل نرم‌افزارهای مهندسی، یک روش طراحی عددی برای بهینه‌سازی انواع مختلف مبدل‌های حرارتی معرفی شده است. این نرم‌افزارها توانایی انجام شبیه‌سازی‌های عملکرد مبدل حرارتی را بدون محدودیت در هندسه و مشخصات جریان فراهم می‌کنند. از جمله ویژگی‌های بارز این پژوهش، توانایی بهینه‌سازی جریان‌های چند جزئی و چندفازی به‌صورت همزمان و بدون محدودیت در ابعاد و هندسه پره‌ها است.

از اهمیت دیگر این پژوهش می‌توان به ارائه الگوریتمی جدید برای بهینه‌سازی مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار با توانایی مدل‌سازی دقیق تغییرات فازی و جریان‌های چندفازی اشاره کرد. در صنایعی مانند پتروشیمی، که اغلب با جریان‌های چندفازی و تغییر فاز همراه هستند، این الگوریتم ابزاری قدرتمند برای بهبود بهره‌وری و عملکرد مبدل‌های حرارتی خواهد بود. به این ترتیب، این پژوهش نه تنها به توسعه نظریات موجود پرداخته بلکه با ارائه یک روش عددی مبتنی بر نرم‌افزارهای مهندسی، به حل چالش‌های مهم در زمینه بهینه‌سازی مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار پرداخته است. این پژوهش با ارتقاء دقت مدل‌های رفتار سیالات و ارائه الگوریتم بهینه‌سازی نوین، گام مهمی در جهت بهبود بهره‌وری و عملکرد مبدل‌های حرارتی در صنایع پیشرفته برداشته است

Serrated or Offeset fins

Mean Squared Error

Global sensitivity Analysis

Sobol Method

Marrris Method

Optimal Pareto Front