# فصل1: مقدمه

# 1-1– مقدمه:

در دهه‌های اخیر، توسعه و پیشرفت فناوری‌های حرارتی و انتقال حرارت، موجب افزایش نیاز به بهینه‌سازی و طراحی دقیق‌تر مبدل‌های حرارتی شده است .یکی از اجزاء کلیدی در سیستم‌های حرارتی، مبدل‌های حرارتی هستند که در انتقال حرارت بین جریان‌های چند جزئی نقش بسیار مهمی دارند.مبدل‌های حرارتی، به عنوان عناصر اساسی در این سیستم‌ها، نقش حیاتی در انتقال حرارت بین جریان‌های چندجزئی ایفا می‌کنند. در این راستا، مبدل حرارتی صفحه‌ای پره‌دار به دلیل خصوصیات منحصر به فرد و نرخ انتقال حرارت بالا، از اهمیت خاصی برخوردار هستند . مبدل‌های حرارتی صفحه‌دار پره‌دار  نوعی از مبدل‌های حرارتی هستند که در صنایع  مختلف مانند از جمله نفت و گاز، هوافضا، خودروسازی و تولید برق برای انتقال حرارت کارآمد بین دو سیال استفاده می‌شوند.در این راستا، مدل‌های ریاضی RANSبه عنوان ابزار قدرتمندی برای طراحی عددی و بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار در جریان‌های چندجزئی به کار گرفته می‌شوند.

در این فصل، به معرفی کلی موضوع پایان نامه و اهمیت آن در حوزه حرارت و انتقال حرارت پرداخته می‌شود. ابتدا به توجیه اهمیت مطالعات حرارتی و بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره دار پرداخته می‌شود. همچنین، لزوم بهینه‌سازی این مبدل‌ها با استفاده از مدل ریاضی و مدل‌سازی با استفاده از محاسبات دینامیک سیالاتی محاسباتی RANS به عنوان یک ابزار قدرتمند بررسی می‌شود. سپس، اهداف اصلی تحقیق در این پایان نامه مشخص و مطرح می‌شوند. در ادامه، نگاهی به مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره دار از دیدگاه نقش و اهمیت آنها در انتقال حرارت صورت می‌گیرد. در این فصل نیز روش تحقیق در این تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد تا اطلاعات بیشتری از نحوه اجرای تحقیقات و جمع‌آوری داده‌ها در این پایان نامه به دست آید. در پایان، یک مرور کلی بر فصول پایان نامه ارائه شده و مطالبی که در هر فصل پیش بینی شده است به طور خلاصه مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تداوم منطقی از فصل1 به سایر فصول پایان نامه، خواننده را با مسیر و هدف اصلی تحقیق آشنا می‌سازد و اهمیت مطالب ارائه شده را برای خواننده مشخص می‌کند [1]

2-1- مروری بر معادلات میانگین ناویر استوکس رینولدز (RANS):

معادلات میانگین ناویر استوکس رینولدز (RANS) مجموعه ای از معادلات ساده شده است که از معادلات ناویر-استوکس به دست آمده و برای توصیف رفتار متوسط جریان سیال استفاده می شود. این یک توصیف ریاضی از رفتار سیالات در حالت پایدار، متلاطم، تراکم پذیر یا غیر قابل تراکم ارائه می دهد. معادلات بر اساس اصول بقای جرم، تکانه و انرژی است.آنها به عنوان یک سیستم معادلات دیفرانسیل جزئی غیر خطی بیان می شوند، که در آن متغیرهای مجهول، متغیرهای وابسته هستند که به حالت و خواص سیال بستگی دارند. معادلات RANS جریان های آشفته را در دینامیک سیالات محاسباتی مدل می کند. این معادلات می توانند ویژگی های جریان مانند افت فشار، کشش و انتقال حرارت را در یک سیستم سیال پیش بینی کنند.

از چند دهه گذشته، مدل‌های RANS به طور گسترده در بخش‌های هوافضا، خودروسازی ، دریایی و انرژی و غیره مورد استفاده قرار گرفته‌اند. آنها اغلب برای شبیه‌سازی رفتار جریان‌هایی که در آیرودینامیک، احتراق و پدیده‌های چند فازی با آن مواجه می‌شوند، استفاده می‌شوند.مدل RANS بر چندین فرض اساسی برای ایجاد یک نمایش بسیار دقیق از وضعیت یک سیال یا یک گاز متکی است.

جریانان های آشفته به وسیله یک دامنه گسترده از مقیاس‌های زمانی مشخص می‌شوند. بنابراین، انجام شبیه‌سازی‌های عددی مستقیم با حل معادلات ناویر استوکس و رفع تمامی مقیاس‌های آشفتگی، به ویژه برای جریان‌های با عدد رینولدز بالا، به طور چشمگیری گران است. این سلسله مدل در شکل 1-1 نشان داده شده است، به گونه‌ای که در بالا توسط روش شبیه‌سازی‌های عددی مستقیم  دارای ارتباط بالاترین وفاداری و گرانقیمت محاسباتی نشان داده می‌شود و در پایین توسط روش با رویکرد تجربی و محاسباتی قابل تحمل‌تر (RANS) نشان داده می‌شود .

شبیه‌سازی لس (LES) یک توافق بین شبیه‌سازی مستقیم عددی (DNS) و شبیه‌سازی رینولدز میانگین شده ناویر-استوکس (RANS) است که به دو انتهای طیف مقیاس‌های پراکندگی ارائه می‌دهد. در LES، تنها مقیاس‌های بزرگتر و پرانرژی حل می‌شوند، در حالی که مقیاس‌های کوچک‌تر زیر یک آستانه فیلتر می‌شوند.

شکل -1-1- نمایش شماتیک از سلسله مراتب مدل سازی آشفتگی[2]

2-2- اهمیت معادلات میانگین ناویر استوکس رینولدز در بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار :

بهبود کارایی و بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا این مبدل‌ها در بسیاری از صنایع به کار می‌روند و نقش اساسی در انتقال حرارت دارند. استفاده از معادلات میانگین ناویر استوکس رینولدز (RANS) در بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار، مانند یک راهبرد استراتژیک عمل می‌کند. این معادلات، با ارائه یک توصیف متوسط از جریان سیال، به ما امکان می‌دهند تا به طور دقیق‌تری اثرات آشفتگی و نوسانات زمانی را در محیط‌های پیچیده‌ی حرارتی مدل‌سازی کنیم. این ابزار محاسباتی قادر است تا ویژگی‌های جریان مانند افت فشار، انتقال حرارت و کشش را به شکل دقیق‌تری پیش‌بینی کند.

این معادلات نقش اساسی در توسعه و بهبود عملکرد مبدل‌های حرارتی دارند و باعث افزایش کارایی و کاربردی‌تر شدن آنها می‌شوند. با توجه به پیچیدگی‌های موجود در مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار و اثرات ناشی از جریان‌های آشفته، استفاده از معادلاتRANS امری ضروری و بسیار ارزشمند است. این معادلات می‌توانند ما را در بهینه‌سازی طراحی و اجرای مبدل‌ها همراهی کنند، از طریق کاهش هزینه‌ها و زمان‌های مورد نیاز برای آزمایشات تجربی و تحلیل‌های سنگین عددی. به این ترتیب، مدل‌سازی و بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار بدون در نظر گرفتن اثرات آشفتگی و نوسانات زمانی، به چالش‌هایی برخورد خواهد کرد که با استفاده از معادلات RANS می‌توان به بهترین شکل ممکن راه‌حل‌هایی برای آنها پیشنهاد داد.

3-1 - نقش دینامیک سیالات محاسباتی در بهینه سازی مبدل حرارتی :

در عصر مدرن، بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از رویکردهای موثر در بهبود عملکرد این مبدل‌ها، استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی به منظور تحلیل و بهینه‌سازی جریان سیال در داخل مبدل حرارتی می‌باشد. استفاده از مدل‌های دینامیک سیالاتی در بهینه‌سازی مبدل حرارتی امکان بهبود دقت و صحت نتایج را فراهم می‌سازد. این مدل‌ها، بر اساس معادلات پیچیده ناویر-استوکس و شرایط مرزی متنوع، قادر به شبیه‌سازی دقیق جریان سیالات در اطراف سازه‌های حرارتی هستند. روش المان محدود، روش حجم محدود و تکنیک‌های شبکه عصبی به عنوان ابزارهای اساسی در تحلیل جریان سیالات مطرح می‌شوند. استفاده از روش المان محدود به همراه الگوریتم‌های عددی پیشرفته به دقت و صحت بالاتر در نتایج منجر می‌شود دینامیک سیالاتی به وسیله روش‌های عددی و نرم‌افزارهای تخصصی انجام می‌شود که به محاسبه و تجزیه و تحلیل جریان سیالات در اطراف سازه‌های حرارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد از این رو، در بهینه‌سازی مبدل حرارتی، نیاز به درک عمیق‌تر و دقیق‌تری از رفتار دینامیکی سیال در محیط مورد مطالعه وجود دارد. برخی از روش‌های محاسباتی معروف در دینامیک سیالات شامل روش المان محدود، روش حجم محدود و تکنیک‌های شبکه عصبی هستند. استفاده از روش المان محدود به همراه الگوریتم‌های عددی پیشرفته، امکان مدل‌سازی دقیق ترین جریان سیالات را ارائه می‌دهد. این روش‌ها به بهبود دقت و صحت نتایج در بهینه‌سازی مبدل حرارتی کمک می‌کنند . در این بخش، مدل RANS که یکی از مدل‌های پیشرفته دینامیک سیالات محاسباتی است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مدل بر مبنای معادلات ناویر-استوکس تأکید دارد و توانایی آن در شبیه‌سازی دقیق جریان سیالات در اطراف سازه‌های حرارتی را به تصویر می‌کشد. اهمیت استفاده از این مدل در بهبود دقت و صحت نتایج بهینه‌سازی مبدل حرارتی بررسی می‌شود.الگوریتم‌های بهینه‌سازی، به‌ویژه الگوریتم ژنتیک، به عنوان ابزارهای موثر در بهبود کارایی مبدل حرارتی از طریق تغییرات ژنتیک متغیرها مطرح می‌شوند. ترکیب دینامیک سیالات محاسباتی با الگوریتم‌های بهینه‌سازی امکان بهبود پارامترها و بهینه‌سازی ساختار مبدل حرارتی را فراهم می‌سازد . استفاده از راهکارهای پیشرفته محاسباتی نظیر تکنیک‌های شبکه عصبی به منظور بهبود دقت و سرعت در مدل‌سازی دینامیک سیالاتی، موضوعی است که می‌تواند به تحقیقات بهبود دهنده در زمینه بهینه‌سازی مبدل حرارتی منجر شود . تحلیل دقیق جریان سیالات به کمک دینامیک سیالات محاسباتی، امکان بهبود دقت در تخمین پارامترها و تغییرات مبدل حرارتی را فراهم می‌آورد. نتایج به دست آمده از این تحلیل‌ها، به عنوان ورودی‌های مهم برای الگوریتم‌های بهینه‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند . در نهایت، این ترکیب از دینامیک سیالات محاسباتی و الگوریتم‌های بهینه‌سازی در طراحی عددی حرارتی و بهینه‌سازی مبدل حرارتی صفحه‌ای پره‌دار، به دست آوردن ساختارهای بهینه و افزایش کارایی سیستم حرارتی را ممکن می‌سازد . دینامیک سیالات محاسباتی با ارائه مدل‌های دقیق و شبیه‌سازی‌های پیشرفته، نقش بسیار موثری در بهینه‌سازی مبدل حرارتی صفحه‌ای پره‌دار در جریان‌های چندجزئی ایفا می‌کند. با ترکیب این روش با تکنیک‌های بهینه‌سازی، می‌توان به نحوی که مبدل حرارتی بهینه به‌طور دقیق و کارآمد، با کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی تولید انرژی طراحی کرد .

4-1 - مروری بر الگوریتم ژنتیک:

یک الگوریتم ژنتیک از مفهوم تکامل طبیعی استفاده می‌کند که اقدام به حذف طراحی‌های کم کارایی از جمعیت می‌کند و به طراحی‌های با عملکرد قوی اجازه می‌دهد تا باقی بمانند و نسل جدید ایجاد کنند. هدف این الگوریتم از بین طراحی‌های مختلف، طراحی‌های با عملکرد بهینه را انتخاب کرده و آن‌ها را برای نسل‌های آینده حفظ می‌کند . الگوریتم‌های ژنتیک به دو نوع تقسیم می‌شوند: الگوریتم‌های ژنتیک تک فاز و چند فاز. الگوریتم ژنتیک تک فاز به هدف بیشینه یا کمینه کردن یک تابع تک فاز می‌پردازد که از ترکیب چند متغیر عملکرد با بهینه‌سازی یک یا چند متغیر از این متغیرها ایجاد می‌شود . دو و همکاران [3] از این مفهوم به همراه طراحی متقابل برای بررسی ویژگی‌های انتقال حرارت و افت فشار در یک یک مبدل حرارتی صفجه ای پره دار استفاده کرده‌اند. استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک در طراحی دستگاه‌های گرمایی و سیالاتی به خوبی تجسم نشده است، به علت ارتباط پیچیده بین جریان سیال و انتقال حرارت و همچنین پیچیدگی هندسه نتیجه‌شده که گاهاً سخت و دشوار در تولید باشد . لوهن و همکاران [4] نشان دادند که الگوریتم‌های ژنتیک می‌توانند به همراه شبیه‌سازی‌ها برای ایجاد هندسه‌های بهتر نسبت به هندسه‌های سنتی توسط انسان مورد استفاده قرار گیرند. آن‌ها یک آنتن باند ایکس را برای استفاده در یک فضاپیمای ناسا بهینه‌سازی و تولید کردند. طراحی آنتن با شروع با یک سیم تغذیه اولیه و افزودن سیم‌ها شکل می‌گیرد و عملکرد با استفاده از یک تابع تطابق که شامل نسبت موجی و ارزش‌های تقویت بر روی فرکانس‌های ارسال و دریافت ارزیابی می‌شود. تانگ و همکاران [5] از الگوریتم‌های ژنتیک به همراه مدل پاسخ سطحی برای بهینه‌سازی هندسه و عملکرد گرمایی و هیدرولیکی یک ترموکمپونانت نوع H (H-type) استفاده کردند. آنها گزارش دادند که عملکرد طراحی‌های بهینه‌سازی شده نسبت به پایه، بیش از 50٪ افزایش یافته است. . به تازگی، تعداد مطالعات مورد تحقیق برای استفاده از مبدل های حرارتی در بهینه‌سازی گرم‌کننده‌های حرارتی به طراحی‌هاي بهینه‌شده نسبت به پایه به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد مطالعه ارائه شده در اینجا توسعه یک روش مبتنی بر واکسل است که از یک الگوریتم ژنتیک تک مسیره برای بهینه‌سازی دو هدف متضاد (افت فشار و انتقال حرارت) برای هدایت طراحی پین های مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار استفاده می‌کند. این فین ها مجاز به اخذ هر شکلی در دامنه هستند و تنها محدودیت حجم حداکثر است. فرآیند بهینه‌سازی تک فاز و چند فاز مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار با استفاده از الگوریتم ژنتیک  در شکل ‏0-2  نمایش داده شده است .

شکل ‏0-2  - فرآیند کاری الگوریتم ژنتیک

5-1 مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار:

مبدل‌های صفحه‌ای پره دار، یکی از اجزای بسیار حیاتی در واحد‌های فرآیندی می‌باشند و اهمیت بسیاری در انتقال حرارت و بهینه‌سازی فرآیندهای صنعتی دارند.این نوع مبدل‌ها که از جنس آلومینیوم ساخته می‌شوند و  در مقایسه با سایر انواع مبدل‌ها، فضای کمتری را اشغال می‌کند.هم‌چنین معمولا در مقایسه با سایر مبدل ها هزینه کمتری را برای ساخت و عملیات تحمیل می‌کند . این مبدل‌های حرارتی به منظور انتقال حرارت بین دو مایع یا گاز با سرعت بالا و بهینه‌سازی مصرف انرژی طراحی می‌شوند . مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار از ترکیب دو عنصر اصلی تشکیل شده‌اند.صفحات فلزی که سطح انتقال حرارت را افزایش می‌دهند و پره های فلزی که به عنوان جابجا کننده حرارت عمل می‌کنند این ویژگی‌ها باعث می‌شود که مبدل‌های صفحه‌ای پره دار در مقایسه با سایر انواع مبدل‌ها، یک گزینه مناسب برای انتقال حرارت در بسیاری از صنایع باشند. مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار به دلیل سازگاری بالا با فرآیندهای صنعتی و امکان انجام بهینه‌سازی‌های عددی در طراحی آنها، به یکی از گزینه‌های محبوب در صنایع مختلف تبدیل شده‌اند.

یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد مبدل‌های صفحه‌ای پره دار، ساختار لایه‌ای آنهاست. لایه‌های مختلف با اندازه و شکل متغیر، به دلیل اختلاف دما و خواص فیزیکی مختلف سیالات در این لایه‌ها، به بهبود عملکرد کلی مبدل کمک می‌کنند.هر لایه شامل پره‌هایی است که سطح تماس سیال با سطح جامد را افزایش می‌دهند. افزایش سطح انتقال حرارت در مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار موجب افزایش کارایی و بازدهی این مبدل‌ها می‌شود.این افزایش سطح انتقال حرارت، در حجم ثابت در مقایسه با مبدل‌های صفحه‌ای معمولی، نسبت سطح انتقال حرارت به حجم آن ‌را بسیار افزایش می‌دهد(بیش از700m2m3  تا1800m2m3 ) و آن را در زمره مبدل‌های حرارتی فشرده قرار می‌دهد.این افزایش سطح انتقال حرارت، امکان انتقال حرارت در اختلاف دماهای پایین را ممکن می‌سازد (تا2OC)که در نتیجه آن، کارایی و بازدهی مبدل، به طرز چشم‌گیری افزایش پیدا می‌کند. این پره‌ها باعث افزایش تراکم سطح انتقال حرارت می‌شوند و به تبادل حرارت کمک می‌کنند. این ویژگی امکان انتقال حرارت در اختلاف دماهای پایین‌تر را فراهم می‌کند که در نتیجه باعث افزایش کارایی و بازدهی مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار می‌شود. شماتیک کلی  مبدل های حرارتی شکل 3_1اورده شده است.[6]

شکل 3_1- مقطع هسته مبدل حرارتی  صفحه ای پره دار[7]

در این مبدل‌ها که اغلب، جریان‌ها در خلاف جهت هم‌دیگر جریان دارند، جریان‌ها از نازل‌های ورودی وارد هدرها شده ، سپس، از طریق توزیع‌کننده‌ها وارد هسته اصلی می‌شود. بیشترین انتقال حرارت در داخل مبدل در داخل هسته رخ می‌دهد. در این مبدل‌ها، در داخل هسته اصلی و توزیع کننده‌ها، پره‌هایی تعبیه می‌شود که سطح انتقال حرارت را افزایش می‌دهد. در نهایت، جریان‌ها در انتهای دیگر مبدل‌، از طریق توزیع کننده‌های انتهای مبدل وارد هدر‌های انتهای مبدل شده و از مبدل خارج می‌شود. ساختار مبدل پلیت-فین، بخصوص، ساختار فین‌ها، تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد مبدل حرارتی دارند. در نتیجه بهینه‌سازی آن‌ها می‌تواند، عملکرد مبدل را بهبود بخشد و صرفه‌جویی‌هایی در هزینه‌های جاری و  سرمایه‌گذاری اولیه در کنار بهبود عملکرد فرآیندها و رسیدن به دماهای پایین‌تر داشته باشد. . شماتیک کلی  حرکت جربان های سرد و گرم در این نوع مبدل ها در شکل زیر اورده شده است.

شکل 4- 1 - حرکت جربان های سرد و گرم در مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار[8]

هدف اصلی مورد بررسی در این پایان‌نامه، طراحی عددی و بهینه‌سازی مبدل حرارتی صفحه‌ای پره‌دار در جریان‌های چندجزئی می‌باشد. مبدل های حرارتی با ویژگی‌های خاصی که دارند، به عنوان یک ابزار کلیدی در انتقال حرارت بین جریان‌های چندجزئی عمل می‌کند..مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار به عنوان یک عنصر حیاتی در صنعت و مهندسی حرارتی تأثیر بسزایی دارند. این اهمیت به دلیل مصرف گسترده این نوع مبدل‌ها در صنایع مختلف برجسته می‌شود. همچنین، بهبود کارایی حرارتی این مبدل‌ها منجر به صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه‌ها می‌شود. برای دستیابی به این هدف، نیاز به مطالعه و تحلیل دقیق جریان حرارتی و انتقال حرارت در داخل مبدل حرارتی و نیز بهینه‌سازی پارامترهای طراحی مبدل در مورد افزایش کارایی و بهبود عملکرد سیستم داریم .

با توجه به افزایش سریع منابع محاسباتی در دسترس، استفاده از روش‌های مدل‌سازی عددی و بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی به منظور افزایش کارایی و کاهش اتلاف انرژی در این تجهیزات به یکی از زمینه‌های پژوهشی فعال در مهندسی حرارتی تبدیل شده است.ما از مدل‌سازی با استفاده از محاسبات دینامیک سیالاتی محاسباتی (Computational Fluid Dynamics) استفاده می‌کنیم تا عملکرد مبدل حرارتی را با دقت بیشتری تحلیل کرده و بهینه‌سازی‌های لازم را اعمال کنیم.  همچنین در این پژوهش به مسائلی از جمله افت فشار، توزیع دما، و بهره‌وری مبدل حرارتی صفحه ای پره‌دار پرداخته و به عنوان یک منبع ارزشمند برای بهبود کارایی مبدل‌های حرارتی در انتقال حرارت مورد توجه قرار می‌گیرد.همچنین، با توجه به پیشرفت‌های گسترده در زمینه محاسبات عددی، از روش‌های بهینه‌سازی جهت بهبود ساختار مبدل حرارتی استفاده شده است.

1-5-1 - اهمیت و ضرورت بهینه سازی مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار:

در دهه‌های اخیر، افزایش سرسام آور مصرف انرژی در دنیا، کمبود منابع سوخت فسیلی، کمبود منابع آب آشامیدنی، بحران انرژی، ‌و نیز لزوم رعایت مسائل زیست محیطی از قبیل جلوگیری از افزایش دمای زمین، آلودگی محیط زیست، همه و همه، در کنار لزوم کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام شده محصولات و صرفه اقتصادی بیشتر، باعث مورد توجه قرار گرفتن صرفه‌جویی در مصرف انرژی شده‌است. یکی از راهکارهای اساسی برای افزایش بهره‌وری انرژی، بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی است .  مبدل‌های حرارتی صفجه ای پره دار به دلیل ساختار لایه‌ای و پره‌دار خود، امکان افزایش سطح انتقال حرارت را بهبود می‌بخشند و در نتیجه، عملکرد و بازدهی فرآیندهای حرارتی را به طرز قابل ملاحظه‌ای ارتقاء می‌دهند. این امکانات از اهمیت ویژه‌ای در کاهش هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری‌های اولیه مرتبط با سیستم‌های حرارتی بهره‌برداری می‌کنند. بهینه‌سازی مبدل حرارتی صفحه‌ای پره دار باعث صرفه‌جویی در انرژی و بهبود کارایی سیستم‌های صنعتی می‌شود

در جریان‌های چند جزئی، مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار به دلیل خصوصیات خاص خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. طراحی بهینه این نوع مبدل‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا این مبدل‌ها می‌توانند نقش مؤثری در بهبود عملکرد سیستم‌های حرارتی بازی کنند. با بهره‌گیری از پره‌های فلزی و صفحات فلزی در ساختار، این مبدل‌ها امکان افزایش نرخ انتقال حرارت را فراهم می‌سازند که این امر موجب بهبود کارایی سیستم و کاهش مصرف انرژی می‌شود

تحقیقات در زمینه طراحی حرارتی و بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی صفحه پره‌دار در جریان‌های چند جزئی، نقش مهمی در پیشبرد درک ما از فرآیندهای انتقال حرارت و بهبود کارایی کاربردهای مهندسی مختلف ایفا می‌کند. این بحث اهمیت و ضرورت انجام چنین تحقیقاتی را با استخراج بینش از ادبیات مرتبط برجسته خواهد کرد.یکی از دلایل مهم برای انجام تحقیقات در این زمینه، افزایش عملکرد مبدل های حرارتی است.

یکی از دلایل اصلی انجام تحقیقات در این حوزه، تقاضای روزافزون برای سیستم‌های تبادل حرارت کارآمد در بخش‌های مختلف از جمله هوافضا، خودروسازی و فرآیندهای صنعتی است. مبدل های حرارتی نقش مهمی در افزایش بهره وری انرژی و کاهش هزینه های عملیاتی دارند. بنابراین، بهبود طراحی و عملکرد آنها برای دستیابی به پایداری و رقابت بسیار مهم است.علاوه بر این، جریان‌های چند جزئی، برهمکنش‌های ترمودینامیکی پیچیده‌ای را معرفی می‌کنند که نیاز به بررسی کامل و مدل‌سازی عددی دارد. رفتار سیالات مختلف و مخلوط آنها در مبدل های حرارتی می تواند به طور قابل توجهی بر نرخ انتقال حرارت و راندمان کلی سیستم تأثیر می گذارد. در نتیجه، محققان در این زمینه مسئولیت توسعه ابزارها و روش‌های محاسباتی پیشرفته را برای رسیدگی موثر به این چالش‌ها دارند.علاوه بر این، تحقیقات در طراحی و بهینه سازی حرارتی با انگیزه جهانی به سمت پایداری و کاهش اثرات زیست محیطی همسو می شود. مبدل های حرارتی کارآمدتر منجر به صرفه جویی در انرژی، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ردپای کربن کمتری می شود. دولت‌ها و صنایع در سرتاسر جهان فعالانه به دنبال راه‌حل‌هایی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی هستند و تحقیقات در این زمینه را نه تنها مفید، بلکه برای آینده‌ای پایدار ضروری می‌سازند[9]

6-1- روش تحقیق :

هدف اصلی این تحقیق، بهبود عملکرد مبدل حرارتی صفحه‌ای پره‌دار در جریان‌های چند جزئی است. دستیابی به این هدف، از تحلیل عددی و بهینه‌سازی استفاده می‌شود. در این بخش از پایان نامه، مراحل انجام تحقیق از تعریف مسئله تا انتخاب الگوریتم بهینه‌سازی و اعتبارسنجی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بخش از پایان نامه، تمام مراحل انجام تحقیق از تعریف مسئله تا انتخاب الگوریتم بهینه‌سازی و اعتبارسنجی را تشریح می‌کنیم . در ابتدا، تحقیق ما به عنوان یک تحقیق تجربی تعریف می‌شود که به منظور بهبود عملکرد مبدل حرارتی صفحه‌ای پره‌دار در جریان‌های چند جزئی انجام شده است.  برای انجام این تحقیق مراحلی را باید طی نمود که در ادامه تحقیق به انها اشاره می شود .

در این تحقیق، از مدل ( RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes) به عنوان یکی از مدل‌های ریاضی برای مطالعه جریان سیال و انتقال حرارت در مبدل حرارتی صفحه‌ای پره‌دار استفاده می‌شود. مدل RANS با استفاده از مدل‌های توربولانسی نظیر مدل k-ε و k-ω جهت شبیه‌سازی جریان سیال توربولانسی به کار گرفته می‌شود. این مدل به دقت بالایی در شبیه‌سازی جریان سیال و انتقال حرارت مؤثر است و توانایی مدل‌سازی پدیده‌های توربولانسی در مبدل حرارتی را فراهم می‌کند. برای مدل‌سازی جریان سیال و انتقال حرارت در مبدل حرارتی صفحه‌ای پره‌دار، از نرم افزار تحلیلی ANSYS Fluent بهره می‌بریم. این نرم افزار با قابلیت‌های متنوع خود، امکان مدل‌سازی دقیق و تحلیلی جریان سیال و انتقال حرارت را فراهم می‌کند. از مزایای این نرم افزار می‌توان به توانایی اعمال شرایط مرزی متنوع و تحلیل دقیق نتایج اشاره کرد.

برای اعتبارسنجی مدل عددی و بهینه‌سازی مبدل حرارتی، داده‌های تجربی مورد نیاز از طریق آزمایش‌ها و شرایط عملیاتی مختلف جمع‌آوری شده‌اند. این داده‌ها شامل پارامترهای عملکرد مبدل حرارتی نظیر اثربخشی انتقال حرارت و افت فشار است. آزمایش‌های انجام شده به وسیله نرم‌افزارهای مهندسی تحلیلی تحلیل و نتایج به دست آمده مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این تحقیق، از الگوریتم ژنتیکی به عنوان یک الگوریتم بهینه‌سازی برای بهبود عملکرد مبدل حرارتی استفاده می‌شود. این الگوریتم با استفاده از اصول بهینه‌سازی و پارامترهای مدل، به بهبود عملکرد مبدل حرارتی در جریان‌های چندجزئی می‌پردازد. این بخش به توضیح مفاهیم ژنتیکی، مراحل اجرای الگوریتم، و انتخاب پارامترهای بهینه‌سازی می‌پردازد .

داده‌های تجربی مورد نیاز برای تحقیق از طریق آزمایش‌ها و شرایط عملیاتی مختلف جمع‌آوری شده‌اند. این داده ها شامل داده‌های مورد نیاز برای تعیین پارامترهای عملکرد مبدل حرارتی مانند اثربخشی انتقال حرارت و افت فشار می‌شود. داده‌های جمع‌آوری شده توسط آزمایش‌ها به وسیله نرم‌افزارهای مهندسی تحلیل شده‌اند. از مدل‌های ریاضی مانند معادلات ناویر-استوکس و معادله اویلر برای توصیف جریان سیال و انتقال حرارت استفاده شده است . [10]

7-1- مروری بر فصول پایان نامه:

در فصل یک پایان نامه ؛ مدل ریاضی RANS.  واهمیت طراحی عددی و بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار در جریان‌های چندجزئی شرح داده شد . در ادامه این فصل، مبدل صفحه‌ای پره‌دار، به عنوان یکی از پرکاربردترین و پربازده‌ترین مبدل‌های حرارتی فشرده، معرفی گردید. در ادامه، اهمیت بهینه‌سازی ساختار مبدل، در راستای افزایش بازدهی و بهره‌وری انرژی  و روش تحقیق مورد استفاده در پایان نامه شرح داده شد .

در فصل دوم، مروری بر پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه بهینه‌سازی مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار پرداخته شده‌است. در این فصل تحقیق هایی مورد مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته می شوند که  در راستای بهینه‌سازی مبدل های حرارتی  انجام شده باشند گرفته‌است. در نهایت، با بیان چالش‌های موجود برای تحلیل مبدل مورد نظر، نو‌آوری و اهداف پژوهش حاضر بیان گردیده می شود.

در فصل سوم، ابتدا مروری بر مدل‌سازی و اساس روش‌های تحلیل مبدل‌های حرارتی، با تمرکز بر مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار، صورت گرفته‌است. معادلات حاکم بر فرآیند انتقال حرارت در مبدل‌های حرارتی و روش‌های مدلسازی مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار، شرح داده شده‌است. در ادامه، روابط حاکم بر محیط چندفازی و روابط تعادل فاز در کنار روابط حاکم بر تحلیل جریان‌های چند جزئی شرح داده‌است. چالش‌های تحلیل مبدل‌های حرارتی چندفازی و چندجزئی وعدم توانایی روابط یک‌بعدی در تحلیل آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌استو در ادامه، با تکیه بر توانایی نرم‌افزارهای مهندسی تحلیل مبدل‌های حرارتی، روندی برای تحلیل و بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی چندفازی و چندجزئی معرفی شده است.

فصل چهارم این پژوهش، ابتدا، فرآیند برقراری ارتباط بین نرم‌افزارهای مورد استفاده جهت بهینه‌سازی مبدل‌های چندفازی را بیان کرده‌است. روش بهینه‌سازی مورد استفاده و روش آنالیز حساسیت شرح داده شده‌است. در ادامه، مبدل مورد بررسی و بهینه‌سازی در این پژوهش و کاربرد آن، در کنار هندسه طراحی شده فعلی، معرفی گردیده است. توابع هدف تک منظوره و چند منظوره، جهت بهینه‌سازی عملکردی مبدل مورد نظر تعریف و در نهایت، با بهینه‌سازی مبدل مورد نظر، نتایج حاصل از بهینه‌سازی ارائه شده‌است.

در فصل پنجم، به جمع‌بندی پژوهش انجام شده پرداخته شده و پیشنهادهایی به منظور ادامه پژوهش ارائه گردیده است

فصل 2 :مروری بر کارهای گذشته

2-1 مقدمه:

همانطور که در فصل قبل ذکر شد، امروزه بهینه سازی مبدل های حرارتی صفحه پره دار بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. در این فصل، به بررسی جامع تحقیقات و کارهای گذشته در زمینه بهینه‌سازی مبدل حرارتی صفحه پره‌دار می‌پردازیم. با انجام این کار، هدف ما ایجاد یک پایه محکم برای مطالعه فعلی است که بر طراحی حرارتی و بهینه سازی مبدل های حرارتی صفحه پره دار در جریان های چند جزئی تمرکز دارد.تحقیقات در حوزه بهینه‌سازی ساختار مبدل‌های حرارتی صفحه پره‌دار، به عنوان یکی از زمینه‌های حیاتی در مهندسی حرارتی و  از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این فصل، به بررسی گسترده پیشینه تحقیقات در زمینه طراحی عددی حرارتی و بهینه‌سازی مبدل حرارتی صفحه‌ای پره‌دار در جریان‌های چندجزئی می‌پردازیم.

در ابتدا به مرور و بررسی مبانی و اصول طراحی مبدل‌های حرارتی صفحه پره‌دار می‌پردازیم. مفاهیم اساسی از جمله جریان حرارت، انتقال حرارت تراکمی، و مفاهیم اصلی در طراحی هندسی این مبدل‌ها مورد بحث قرار می‌گیرند.پس ازان در این بخش، به بررسی روش‌هاواستراتژی‌های بهینه‌سازی ساختار مبدل‌های حرارتی صفحه ای پره‌دار پرداخته میشود.و در پایان این فصل، به توضیح و استخراج روابط تجربی برای مدل‌سازی ریاضی رفتار سیالات در مبدل‌های حرارتی پرداخته می‌شود. این روابط به عنوان ابزارهای اساسی در فرآیند بهینه‌سازی ساختار مبدل‌ها ارائه می‌شوند.

این فصل به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های بهینه‌سازی ساختار مبدل حرارتی در محیط‌های پیچیده چندفازی پرداخته و انگیزه پژوهش حاضر در این حوزه را تبیین می‌نماید. در نهایت، این مقدمه نقطه آغازی فعّال برای مطالعات بعدی در این حوزه فراهم می‌کند و ارتباط مستقیم با هدف کلی بهبود عملکرد مبدل‌های حرارتی صفحه پره‌دار در جریان‌های چندجزئی را برقرار می‌سازد

هدف این فصل ارائه یک درک جامع از عوامل و چالش‌های کلیدی در بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی صفحه پره‌دار است و بینش‌های ارزشمندی را در مورد جریان چند جزئی تبادل حرارت ارائه می‌کند. در نهایت، دانش به‌دست‌آمده در این فصل به‌عنوان پایه‌ای برای بحث‌ها و یافته‌های تحقیقاتی بعدی ارائه‌شده در بخش‌های بعدی خواهد بود، که همگی به هدف کلی افزایش عملکرد و پایداری سیستم‌های مبدل حرارتی کمک می‌کنند.

-2-2طراحی مبدل حرارتی:

فرآیند طراحی یک مبدل حرارتی به عنوان یک چالش پیچیده مطرح می‌شود؛ این چالش به دلیل متغیرهای زیاد و ارتباطات پیچیده‌ای که در طراحی وجود دارد، افزایش می‌یابد.زیرا این فرآیند نیازمند در نظر گرفتن بسیاری از پارامترها و ارتباطات پیچیده است. یک طراحی صحیح، گام اول برای ایجاد مبدل حرارتی کارآمد و جلوگیری از نقصان در عملکرد آن است.هدف اصلی از طراحی بدون شک برآورده کردن نیازهای فرآیند است؛ بنابراین طراحان باید تمام اطلاعات مانند نرخ جریان سیالات، فشارهای عملیاتی و حداکثر دماها و همچنین تمام محدودیت‌های هزینه، فضا و انواع مواد را مورد مطالعه قرار دهند. طراحان؛ مبدل های حرارتی را با توجه به نوع ساخت، هندسه، و مواد وهمچنین با در نظر گرفتن شرایط عملیاتی مانند هزینه، نگهداری، قابلیت اعتماد، و ایمنی  انتخاب می‌کنند. مبدل حرارتی صفحه‌ای پره‌دار به عنوان یکی از مبدل‌های پرکاربرد در صنایع مختلف مطرح است و می‌تواند نیازهای انرژی و حفاظت از محیط زیست را برآورده سازد.

با توسعه سریع علم و فناوری، استفاده از انرژی و حفاظت از محیط زیست جلب توجه بیشتری پبدا کرده است، این امر باعث شده است که در  صنایع مختلف به طور فوری به تجهیزات مبدل های حرارتی با کارایی بیشتر، فشرده‌تر و سبکتر نیاز  باشد. مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار، مبدل هایی  هستندکه می‌تواند به این نیاز پاسخ دهند. مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار جزع پرکاربردترین مبدل ها در صنعت مهندسی است. طبق قانون دوم ترمودینامیک، تولید آنتروپی به علت عوامل غیرقابل بازگشت فرآیند ایجاد می‌شود.فرآیند انتقال حرارت یک فرآیند غیرقابل بازگشت استاندارد است. روش کاهش تولید آنتروپی  برای تحلیل عملکرد حرارتی در فرآیندهایی که نیاز به انتقال حرارت دارند، انتخاب می‌شود.

طراحی مبدل حرارتی شامل تعیین چندین پارامتر هندسی در محدودیت‌های خاص می‌شود. هندسه سطح آن با طول شاخه (l)، ارتفاع (h)، فاصله عرضی (s)، و ضخامت (t) توصیف می‌شود. شاخه‌ها می‌توانند به طور مؤثر مساحت انتقال حرارت را افزایش دهند، به بهبود کارایی انتقال حرارت کمک کنند، فشردگی را تقویت کنند و همچنین مقاومت و توان تحمل بار را افزایش دهند. علاوه بر این، خصوصیات جریان و انتقال حرارت به طور نزدیک با سطح انتقال حرارت فرعی ارتباط دارد. بنابراین، بهینه‌سازی پارامترهای شاخه‌ها برای صرفه‌جویی در انرژی و کاهش هزینه مبدل حرارتی بسیار مهم است. در چند دهه گذشته، بهینه‌سازی طراحی مبدل حرارتی توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است.  [11]

3-2 - بهینه سازی ساختار مبدل های حرارتی صفجه ای پره دار:

در دهه‌های اخیر، بهبود کارایی مبدل‌های حرارتی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه انجام شده است.  هدف اصلی این مطالعات  افزایش بهره‌وری انتقال حرارت و بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی است. این اهداف با توجه به نیاز های مختلف صنایع مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار هستند . یکی از جوانب مهم در بهبود عملکرد سیستم های حرارتی ؛ طراحی بهینه مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار است. این مبدل ها با بهبود هندسه صفحات و پره ها ؛ مساحت انتقال حرارت را افزایش داده و بهینه ترین شکل ها و ابعاد را برای دستیابی به عملکرد بهتر اراعه میدهند

هرچه هندسه پیچیده تر باشد، انتقال حرارت بالاتر است.با این حال، محدودیت‌های سنتی در تولید می‌تواند بهینه سازی هندسه  را محدود کند که ممکن است از نظر تئوری کارایی بسیار بالایی ارائه دهند اما ساخت آنها غیرممکن است . طراحی بهینه مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار با استفاده از روش‌های سنتی مانند روش دمای میانگین لگاریتمی  و روش تعداد واحدهای انتقال حرارت   هزینه‌بر و زمان‌بر است . با پیشرفت سریع دینامیک سیالات محاسباتی  و فناوری کامپیوتر، امکان بهینه‌سازی طراحی مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار با کارایی بالا با استفاده از کامپیوترها فراهم شده است. مطالعات انجام شده توسط تحقیق‌گران مختلف نشان داده شده است که که شبیه‌سازی‌های انجام شده با روش دینامیک سیالات محاسباتی برای انواع مختلف مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار قابل اعتماد هستند. بنابراین، شبیه‌سازی‌های عددی می‌توانند هزینه‌های زیاد تولید ابزار، کار آزمایشی و زمان تحقیق و توسعه را کاهش دهند و امکان بهینه‌سازی کارآمد طراحی مبدل ها را فراهم کنند.[12]

در مقایسه خصوصیات فیزیکی سیال و جامد تاثیر پارامتر های تاثیر گذار بر این خصوصیات فیزیکی مانند دانسیته و ویسکوزیته بر عملکرد مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار بسیار حائز اهمیت است . بررسی تفاوت در دانسیته و ویسکوزیته اب و هوا به عنوان مایعات و جامدات مورد استفاده در مبدل ها ؛ می تواند راهنمایی مهمی برای بهینه سازی ساختار و افزایش کارایی انتقال حرارت باشد . خواص فیزیکی سیال و جامد در جدول ‏0-1  آمده است.

جدول 1-2  - خصوصیات فیزیکی مایع و جامد

مین‌سونگ و همکاران [31] از روش‌های شبیه‌سازی عددی برای بررسی عملکرد یک مبدل حرارتی با شیارهای  افقی تحت شرایط جریان با دهانه بالا استفاده کردند و متوجه شدند که طراحی شیارهای  افقی می‌تواند مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار را سبک‌تر و کوچک‌تر کند. با این حال، به منظور به‌دست آوردن ویژگی‌های انتقال حرارت و مقاومت جریان مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار به عنوان یک کل، لازم است تجزیه و تحلیل شبیه‌سازی عددی مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار انجام شود. با این وجود، اندازه شیار نسبت به اندازه کلی مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار بسیار کوچک است و به شدت ناکارآمد است که به‌طور مستقیم مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار با ساختارهای پیچیده مانند نوع صفحه و شیار بدون ساده‌سازی‌های لازم عددی شبیه‌سازی شوند.ژانگ و همکاران [41] ویژگی‌های جریان و انتقال حرارت را در مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار بر اساس روش محیط‌های متخلخل مورد مطالعه قرار دادند و تأثیر جریان هوا بر ویژگی‌های مقاومت و عملکرد انتقال حرارت را تجزیه و تحلیل کردند و نتایج شبیه‌سازی توسط داده‌های اندازه‌گیری شده تایید شدند. بطور کلی، نتایج شبیه‌سازی عددی نیاز به ترکیب با الگوریتم‌های بهینه‌سازی دارند تا به راه‌حل بهینه دست یابند. بسیاری از محققان تاکنون تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام داده‌اند . الگوریتم ژنتیک به دلیل مزایایی همچون اجرای سریع و همگرایی خوب مجموعه راه‌حل، به طور گسترده برای طراحی بهینه استفاده می‌شود.

شدت انتقال حرارت به صورت مستقیم به هندسه تاج‌زدایی روی سطح صفحات بستگی دارد. گونونتارا وهمکاران [15] تأثیر ابعاد هندسی مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار بر بهره‌وری مبدل های حرارتی را بررسی کردند. آنها متوجه شدند که تعداد فین های طولی با افزایش عدد رینولدز یا کاهش نسبت طول به عرض فین هاکاهش می‌یابد و اندازه فین های طولی با افزایش می‌شود. علاوه بر این، عدد نوسلت و عامل اصطکاک با افزایش نسبت طول به عرض فین کاهش می‌یابد. نینگ و همکاران [16] مدل‌سازی عددی تبادل‌گر حرارت صفحه‌ای را انجام دادند و نتایج را با داده‌های تجربی مقایسه کردند. نویسندگان تعیین کردند که برای یک افت فشار، برنامه دما و بار حرارت مشخص، می‌توان پارامترهای هندسی صفحه و موجبرهای آن را پیدا کرد که تبادل‌گر حرارت صفحه‌ای با حداقل مساحت انتقال حرارت را ایجاد کنند. انتخاب هندسه بهینه، که در آن افزایش ضریب انتقال حرارت به دست می‌آید، معمولاً به صورت تجربی انجام می‌شود و با استفاده از تئوری شباهت، معادلات معیاری به دست می‌آید که امکان محاسبه پارامترهای انتقال حرارت را فراهم می‌کنند. با این حال، از نظر هزینه‌های اقتصادی، این راه حل بسیار هزینه‌بر است، بنابراین این مسئله بهینه‌سازی از مدل‌سازی کامپیوتری بهره می‌برد

2-4- استخراج روابط تجربی برای مدل‌سازی ریاضی رفتار سیالات در مبدل‌های حرارتی:

. طراحی بهینه مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار با استفاده از روش‌های سنتی مانند روش دمای میانگین لگاریتمی  و روش تعداد واحدهای انتقال حرارت بها  هزینه‌بر و زمان‌بر است. با پیشرفت سریع دینامیک سیالات محاسباتی  و فناوری کامپیوتر، امکان بهینه‌سازی طراحی مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار با کارایی بالا با استفاده از کامپیوترها فراهم شده است. مطالعات انجام شده توسط تحقیق‌گران مختلف نشان داده‌اند که شبیه‌سازی‌های انجام شده با روش دینامیک سیالات محاسباتی برای انواع مختلف مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار قابل اعتماد هستند بنابراین، شبیه‌سازی‌های عددی می‌توانند هزینه‌های زیاد تولید ابزار، کار آزمایشی و زمان تحقیق و توسعه را کاهش دهند و امکان بهینه‌سازی کارآمد طراحی گرم‌کن‌ها را فراهم کنند.

معادلات حاکم بر مساله گرما و جریان ثابت به صورت زیر بیان میشود:

| 2-1 | 12 ρ V2+ ρ g h=constant |
| --- | --- |

طبق معادله1-2 (P) فشار استاتیکی  و (12 ρ V2) فشار دینامیکی و (ρ g h) فشار هیدرو استاتیکی هستند.معادله بقای جرم بیان می‌کند که جرم ورودی به سامانه باید با جرم خروجی از سامانه برابر باشد. در صورتی که سامانه به عنوان یک حجم کنترل ثابت در نظر گرفته شود، قانون بقای جرم  به صورت زیر بیان می‌شود:

| ‏0-2 | ∂Msys∂t=∂∂t ρ d∀+ ρV. ndA |
| --- | --- |

طبق معادله 2-2عبارت( ∂∂t ρ d∀) نرخ زمانی تغییرات جرم درداخل حجم کنترل وعبارت( ρV . ndA) جریان جرمی از طریق مرزهای حجم کنترل را به شکل زیر نشان می‌دهد.معادله ناویر-استوکس یک معادله اساسی در دینامیک سیالات  است که برای توصیف جریان سیال و انتقال جرم و جریان  استفاده می‌شوند و همچنین حفظ ممنتوم را برای یک سیال را توصیف میکند. فرم کلی معادله ناویر استوکس بصورت زیر است.

| 2-3 | ∇ρ+ρg+μ ∇2V=ρD∇Dt |
| --- | --- |

معادله اویلر یک معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی است که در فیزیک و ریاضیات مهندسی استفاده می‌شود. این معادله بر اساس کارهای لئونهارد اویلر، ریاضیدان سوئیسی، ساخته شده است.معادله اویلر به صورت زیر نمایش داده می‌شود

| 2-4 | ∂ρ∂t+ ∇ . ρV=0 |
| --- | --- |

و پارامتر های معادلات بالا عبارتند از ؛

=ρ نشان دهنده چگالی سیال است

=V  نشان دهنده بردار سرعت سیال است

=∇ نشان دهنده گرادیان فشارسیال است

=μ نشان دهنده ویسکوزیته دینامیک سیال است،

=∇2 نشان دهنده لاپلاسیان استمانگلیک و برگلز

مانگلیک و برگلز [17]؛ بر اساس داده‌های تجربی برای 18 پره مختلف، به استحصال رابطه‌هایی برای انتقال حرارت و افت فشار در مبدل صفحه‌ای پره‌دار، با پره‌های جابجاشده پرداختند. روابط ارائه شده در این پژوهش، با دقت ±20% ، در تطابق با داده ‌های تجربی هستند. بازه رینولدز پوشش داده شده در این روابط، مقادیر 120≤Re≤1.0*104 است. پارامترهایی که در بیان این روابط استفاده شده‌است، نسبت‌ ابعاد مختلف پره‌های مبدل است. این پارامترها مطابق روابط 5-2 و شکل ‏0- تعریف شده‌است:

شکل ‏0-1 پارامترهای مشخص‌کننده پر‌ه‌ها در پژوهش مانگلیک و برگلز

| ‏0-2 | α=sh; δ=tl;γ=ts; |
| --- | --- |

روابط Error! Reference source not found. وError! Reference source not found.، روابطی است که مانگلیک و برگلز برای ضرائب کالبرنj  و اصطکاک f ، در پژوهش خود به آن دست یافتند. ضرائب کالبرن و اصطکاک، که در فصل بعد به طور کامل شرح داده خواهد شد، ضرائبی‌ است که به ترتیب انتقال حرارت و افت فشار سیال در داخل مبدل بر اساس آن‌ها محاسبه می‌شود.

| 2-6 | j=0.6522Re-0.5403α-0.1541δ0.1499γ-0.0678 ×1+5.2699×10-5Re1.34α0.504δ0.456γ-1.0550.1 |
| --- | --- |
| 2-7 | f=9.6243Re-0.7422α-0.1856δ0.3053-0.2659 ×1+7.669×10-8Re4.429α0.920δ3.767γ0.2360.1 |

این روابط به عنوان مبنا و پایه برای بسیاری از بهینه‌سازی‌های ساختار مبدل صفحه‌ای پره‌دار با پره‌های جابجاشده، استفاده شده‌است.

در همین راستا، برای بهبود و گسترش بازه رینولدز تحت پوشش در معادلات ارائه شده، سانگ و لی [18]، روابط جدیدی برای انتقال حرارت و افت فشار سیال در مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار با پره‌های جابجا شده بدست آوردند. آن‌ها در پزوهش خود، با استفاده از نرم‌افزار محاسبات عددی دینامیک سیالات، به بررسی انتقال حرارت و افت فشار سیال، در مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار پرداختند و بر اساس نتایج بدست آمده، روابط جدیدی برای ضرائب j و f معرفی کردند.

برای روابط ارائه شده توسط ایشان، دو محدودیت می‌توان برشمرد. اول اینکه این روابط بازه‌های محدودی از ساختار‌های مختلف پره‌ها را مورد بررسی قرار داده‌اند. دوماً، این روابط مختص مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار با پره‌های جابجا شده‌ هستند و قابل استفاده در تحلیل مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار با انواع دیگر پره‌ها نیستند.

در همین‌ راستا، قاسم و زبیر [19]، به استحصال روابط برای نوع دیگری از پره‌ها در مبدل صفحه‌ای پره‌دار، یعنی پره‌های موج‌دار پرداختند. ایشان، با استفاده از 29 داده تجربی حاصل از 3 پژوهش متفاوت و 21 داده جدید تحلیلی که با ابعاد و مشخصات مختلف هندسه پره‌های موج‌دار در نرم‌افزار شبیه‌سازی Fluent تحلیل کردند (مجموعا 50 هندسه مختلف)، به استخراج رابطه‌های تجربی برای افت فشار و انتقال حرارت سیال در مبدل‌های صفحه ای پره‌دار با پره‌های موجب پرداختند. روابط بدست آمده توسط ایشان، دارای خطای میانگین مجموع مربعات کمتر از 10 درصد بودند.

پژوهش‌های مشابه دیگری نیز در حیطه بررسی مشخصات انتقال حرارت دو فاز، در مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار صورت پذیرفته‌است، اما هیچکدام در بردارنده روابط ضریب کالبرن و اصطکاک بر حسب هندسه پره‌ها نیستند. از این‌رو از روابط مذکور در بهینه‌سازی ساختار مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار با جریان چندفازی و چند جزئی نمی‌توان استفاده کرد. بعبارتی انتقال حرارت در جریان‌های دو فاز، بدلیل پیچیدگی رفتار سیال در این جریان‌ها و وابستگی شدید انتقال حرارت به جبهه جریان و کیفیت جریان، هم‌چنان به صورت روابط تجربی قابل اتکا همانند روابط مانگلیک و برگلز و قاسم و زبیر، برای مبدل‌های صفحه‌ای پره دار در نیامده‌اند. از این رو، بهینه‌سازی مبدل‌های دو فاز با چالش‌هایی رو برو است .

-2-5بهینه سازی ساختار عملی مبدل حرارتی صفحه ای پره دار:

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده درباره انتقال حرارت و افت فشار سیالات در مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار با جریان‌های تک‌فاز، بهینه‌سازی‌های گوناگونی بر روی ساختار این مبدل‌ها با استفاده از پارامترهای هدفی همچون بازده انتقال حرارت، افت فشار، و هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری انجام گرفته است. در ادامه، به برخی از این بهینه‌سازی‌ها اشاره خواهد شد.

امین‌خان و لی[21]، با ادغام روش‌های بهینه‌سازی تکامل دیفرانسیلی، الگوریتم ژنتیک و سردسازی شبیه‌سازی شده، روش جدیدی برای بهینه‌سازی معرفی کرده و در بهینه‌سازی ساختار یک مبدل صفحه‌ای پره‌دار، به کار بردند. مبنای بهینه‌سازی در این پژوهش نیز روابط مانگلیک و برگلز است. مبدل مورد بررسی در این پژوهش، در صنایع کاشی‌سازی مورد استفاده قرار گرفته‌است. سیال گرم با دبی 1.45kgs وارد و دمای 620K و سیال خنک کننده (هوا) با دمای 315K و دبی 1.35kgs وارد مبدل می‌شود. قیود این مساله حداقل انتقال حرارت مورد نیاز، افت فشار مجاز جریان‌ها و نیز قیود معادله مانگلیک و برگلز، هستند. متغیرهای بهینه‌سازی نیز ابعاد فین‌ها و طول  مبدل‌ها است. در این بهینه‌سازی، توابع هدف انتقال حرارت و هزینه سرمایه گذاری و عملیاتی مورد بررسی قرار گرفته است. مساحت انتقال حرارت مورد نیاز برای رسیدن به انتقال حرارت مورد نظر و نیز ضریب فانینگ f که مشخص کننده افت فشار در مبدل هستند، برای بهینه‌سازی مورد بررسی قرار گرفتند.

یاو و همکاران [22] آنها به محدودیت‌های تحقیقات موجود، مانند نادیده گرفتن فرآیند انتقال فاز، استفاده از مدل‌های ساده‌شده یا تمرکز بر جریان تک فاز اشاره می‌کنند.  این مقاله بر روی اثرات پارامترهای ساختار پره‌ها، مانند ارتفاع، فاصله، ضخامت و طول، بر ویژگی‌های انتقال گرما و جرم کانال تحت شرایط انتقال فاز تمرکز دارد. آنها پیشنهاد می کنند که از CFD برای شبیه سازی و بهینه سازی ساختار بسته نرم افزاری در شرایط انتقال فاز، و مطالعه مکانیسم و ویژگی های انتقال گرما و جرم بین مناطق دو فازی استفاده شود. نویسندگان مدل هندسه، معادلات حاکم، روش‌های حل، و شرایط مرزی دسته صفحه را توصیف می‌کنند. آنها از مدل آشفتگی k-ω، برای فرآیند انتقال فاز استفاده می کنند. آنها همچنین مدل ارزیابی افت فشار و عملکرد انتقال حرارت را بر اساس عوامل j و f معرفی می‌کنند. آنها همچنین تأیید استقلال شبکه و اعتبارسنجی مدل را انجام می دهند . نویسندگان تحقیقات قبلی در مورد مبدل حرارتی پره صفحه ای را مرور کرده و به محدودیت ها و چالش های مطالعه مکانیسم انتقال گرما و جرم در شرایط انتقال فاز اشاره کردند. آنها همچنین روش ها و محتوای اصلی تحقیق خود را معرفی کردند.

حاج‌عبداللهی[23]، بازده انتقال حرارت و هزینه سالیانه دو مبدل صفحه‌ای پره‌دار با ساختارهای متفاوت و شرایط فرآیندی یکسان را، به کمک روش بهینه‌سازی توده ذرات، بهینه‌سازی کردند. در این پژوهش، یک مبدل با ساختار معمولی، و یک مبدل، با ساختار دو مرحله‌ای (عرض مبدل  و مشخصات هندسی پره‌ها، در میانه مسیر عبور جریان سرد و گرم، به طور دفعه‌ای، تغییر می‌یابد)، بررسی و بهینه‌سازی شدند. به این ترتیب، در مجموع، 12 مشخصه بهینه‌سازی جهت دست‌یابی به حالت بهینه، بررسی می‌شود. روابط به کار رفته در این بهینه‌سازی نیز، روابط معرفی شده توسط ماگلیک و برگلز بودند. جبهه نقاط بهینه برای هزینه سالیانه و بازدهی مبدل حرارتی، که در شکل ‏0- نمایش داده شده‌است، نشان می‌دهد برای بازدهی‌های بالاتر از 75%، ساختار دو مرحله‌ای، هزینه کمتری را برای دستیابی به بازده حرارتی بهینه تحمیل می‌کند. بعبارت دیگر، مبدل با ساختار دو مرحله‌ای، درحالت بهینه، صرفه اقتصادی بیشتری را به ازای انتقال حرارت واحد خواهد داشت. نکته حائز اهمیت دیگری که در این پژوهش به آن دست‌یافته شده‌است، لزوم افزایش تصاعدی مساحت انتقال حرارت و به تبع آن افزایش افت فشار در مبدل‌ها برای افزایش بازده مبدل به مقادیر بازده بالاتر از 80 درصد است که این مورد باعث تحمیل هزینه‌ سالانه بالا می‌شود. روند تغییرات افت فشار در برابر ضریب تاثیر مبدل حرارتی، در شکل ‏0- نمایش داده شده‌است.

شکل ‏0-2 تغییرات هزینه سالانه عملیاتی مبدل در مقابل بازده انتقال حرارت دو مبدل مورد بررسی توسط حاج‌عبداللهی[24]

شکل ‏0-2 تغییرات(a  سطح انتقال حرارت مورد نیاز مبدل و  (bافت فشار در مبدل‌ها در مقابل بازده انتقال حرارت دو مبدل مورد بررسی توسط حاج‌عبداللهی[23]

یانگ و همکاران [24]، با بررسی تاثیر پارامترهای ارتفاع فین، ضخامت، عرض و رینولدز جریان بر انتقال حرارت مبدل‌های هوا-هوا پرداختند. شبیه‌سازی رفتار سیال در مبدل بر اساس روابط ارائه شده توسط مانگلیک و برگلز انجام می‌شود. توابع هدف در این مساله، نرخ انتقال حرارت، هزینه سالانه مبدل و نیز تولید آنتروپی در مبدل‌ مورد نظر است و به صورت جداگانه بررسی می‌شود. قیود این مساله بر روی مشخصات هندسی فین و رینولدز جریان تعریف شده‌اند. روش بهینه‌سازی به کار رفته در این پژوهش نیز، روش بهینه‌سازی NSGA-II می‌باشد. نتایج بهینه‌سازی نشان می‌دهد که بیشترین انتقال حرارت در حالتی رخ می‌دهد که رینولدز ورودی افزایش یابد. هم‌چنین، حالت بهینه انتقال حرارت، هزینه سالانه و تولید آنتروپی بسیار بالایی را تحمیل می‌کند. در عوض، کمترین هزینه‌ عملیاتی سالیانه نیز در حالتی بهینه‌است که کمترین تولید آنتروپی به همراه داشته باشد. فعالیت دیگری که در این پژوهش به آن پرداخته شده‌است، انالیز حساسیت جهان شمول است. ابن آنالیزهای حساسیت که به روش‌های سوبول و ماریس انجام می‌شود، نشان می‌دهد که عددد رینولدز و فرکاسن فین، بیشترین تاثیر را بر توابع هدف بهینه‌سازی دارد. شکل نشان دهنده حساسیت پارمترهای مختلف مورد بررسی در این پژوهش است.

شکل42- حساسیت توابع هدف بررسی شده در پژوهش یانگ و همکاران نسبت به متغیرهای بهینه‌سازی

در یکی از پژوهش‌های قابل توجه در زمینه بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار، سانگ و کویی[25]، با بهره‌گیری از روش بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک و در محیط برنامه‌نویسی MATLAB، به بهینه‌سازی مبدل‌ صفحه‌ای پره‌دار با پره‌های جابجا شده، پرداختند. آن‌ها در این پژوهش، از روابط توسعه‌یافته توسط سانگ، برای استخراج ضرائب کالبرن j و اصطکاک f استفاده کردند. قیود در نظر گرفته‌شده در این پژوهش قیود روابط سانگ در کنار افت فشار مجاز در جریان‌های سرد و گرم است. مبدل‌ مورد بررسی در این پژوهش، دو جریانه یوده و جریان های سرد و گرم دارای هندسه جداگانه بودند. توابع هدف مورد بررسی در این پژوهش، انتروپی تولیدی، بازده حرارتی و هزینه سالانه مبدل حرارتی ‌می‌باشد. این توابع هدف، ابتدا به صورت جداگانه و سپس به صورت ترکیبی مورد بهینه‌سازی قرار گرفتند. در این پژوهش، مشخصات پره‌ها به عنوان متغیر‌های بهینه‌سازی در نظر گرفته شدند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، افزایش بازده حرارتی، مستلزم کاهش تولید آنتروپی است و این دو پارامتر با یک‌دیگر رابطه خطی دارند. بهینه‌سازی جداگانه پارامتر‌ها حاکی از آن است که با کمک روش بهینه‌سازی NSGA-II می‌توان ساختار مبدل را به نحوی تغییر داد که به ازای کاهش اندک بازده مبدل‌حرارتی، هزینه‌سالانه به طرز چشم‌گیری کاهش پیدا کند. هم‌چنین، بهینه‌سازی با توابع هدف ترکیبی نشان می‌دهد می‌توان به حل‌هایی دست یافت که هم بازه انتقال حرارت را افزایش دهند، هم کاهش هزینه سالیانه را به همراه داشته باشد. هم‌چنین، این روش، امکان دست‌یابی به راه‌حل‌های متعدد بهینه را در بر دارد که می‌توان بسته به اهمیت هر یک از توابع هدف، به انتخاب مناسب‌تر دست پیدا کرد.

لیو و همکاران[26]  از CFD و الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی شکل و عملکرد یک پرتابه‌ی ترمیکی با کاربرد ترکیبی استفاده کردند. آن‌ها افزایش 12.8% در عامل j و کاهش 26.9% در عامل f گزارش دادند. به همین ترتیب، تانگ و همکاران از الگوریتم‌های ژنتیک به همراه مدل پاسخ سطحی برای بهینه‌سازی هندسه و عملکرد گرمایی و هیدرولیکی یک ترموکمپونانت نوع H (H-type) استفاده کردند. آن‌ها گزارش دادند که در مقایسه با مقایسه اولیه، عملکرد طراحی‌های بهینه‌شده بیشتر از 50% افزایش داشته‌اند .

2-6- جمع‌بندی و نوآوری پژوهش :

در حوزه تحقیقات مبدل‌های حرارتی، بهینه‌سازی ساختار و عملکرد آن‌ها با استفاده از روش‌های طراحی عددی به‌عنوان یکی از موضوعات پرکاربرد و پیچیده مورد توجه قرار گرفته است. این حوزه تحقیقات به توسعه مدل‌های رفتار سیالات در مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار و بهینه‌سازی ساختار آن‌ها با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها متمرکز شده است. در ادبیات موضوع، پژوهش‌های زیادی در زمینه مدل‌سازی رفتار سیالات در مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار انجام شده‌است. همچنین، بهینه‌سازی ساختار مبدل‌ها نیز از جمله موضوعاتی است که در طول سال‌های گذشته مورد توجه بوده‌اند. این پژوهش‌ها عمدتاً بر مبنای روابط توسعه یافته توسط مانگلیک و برگلز انجام شده‌اند، که البته محدودیت‌ها و نواقصی نیز دارند.

از آنجایی که روابط تجربی برای ضرایب انتقال حرارت و اصطکاک در مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار با پره‌های جابجا شده و موجی ارائه نشده‌اند، پژوهش‌های جدید به دنبال توسعه الگوریتم‌ها و روش‌هایی جهت بهبود دقت در تخمین این ضرایب می‌باشند. به‌علاوه، اهمیت بهینه‌سازی مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار بدون محدودیت در ابعاد و مشخصات پره‌ها به‌ویژه در محیط‌های چندفازی و با تغییرات فازی، به دلیل کاربرد‌های گسترده در صنایع مختلف از جمله صنعت پتروشیمی و انرژی، افزایش یافته است.در این پژوهش، با بهره‌گیری از پتانسیل نرم‌افزارهای مهندسی، یک روش طراحی عددی برای بهینه‌سازی انواع مختلف مبدل‌های حرارتی معرفی شده است. این نرم‌افزارها توانایی انجام شبیه‌سازی‌های عملکرد مبدل حرارتی را بدون محدودیت در هندسه و مشخصات جریان فراهم می‌کنند. از جمله ویژگی‌های بارز این پژوهش، توانایی بهینه‌سازی جریان‌های چند جزئی و چندفازی به‌صورت همزمان و بدون محدودیت در ابعاد و هندسه پره‌ها است.

از اهمیت دیگر این پژوهش می‌توان به ارائه الگوریتمی جدید برای بهینه‌سازی مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار با توانایی مدل‌سازی دقیق تغییرات فازی و جریان‌های چندفازی اشاره کرد. در صنایعی مانند پتروشیمی، که اغلب با جریان‌های چندفازی و تغییر فاز همراه هستند، این الگوریتم ابزاری قدرتمند برای بهبود بهره‌وری و عملکرد مبدل‌های حرارتی خواهد بود. به این ترتیب، این پژوهش نه تنها به توسعه نظریات موجود پرداخته بلکه با ارائه یک روش عددی مبتنی بر نرم‌افزارهای مهندسی، به حل چالش‌های مهم در زمینه بهینه‌سازی مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار پرداخته است. این پژوهش با ارتقاء دقت مدل‌های رفتار سیالات و ارائه الگوریتم بهینه‌سازی نوین، گام مهمی در جهت بهبود بهره‌وری و عملکرد مبدل‌های حرارتی در صنایع پیشرفته برداشته است.

| بررسی لزوم و اهمیت بهینه‌سازی ساختار مبدل‌ها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پژوهش گران |  | فرایند مورد بررسی |  |  |  |  | نتیجه |  |  |
| مین‌سونگ و همکاران |  | شبیه‌سازی عددی مبدل حرارتی با شیارهای افقی |  |  |  |  | سبک نر و کوچک تر شدن مبدل های حرارتی |  |  |
| ژانگ و همکاران |  | تأثیر جریان هوا بر ویژگی‌های مبدل حرارتی |  |  |  |  | استفاده از الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی انتقال حرارت در مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای |  |  |
| گونونتارا وهمکاران |  | تأثیر ابعاد هندسی بر بهره‌وری مبدل‌های حرارتی |  |  |  |  | افزایش نسبت طول به عرض فین، کاهش نسبت عدد رینولدز |  |  |
| نینگو همکاران |  | مدل‌سازی عددی تبادل حرارت صفحه‌ای با رویکرد بهینه‌سازی هندسی |  |  |  |  | افزایش نسبت طول به عرض فین، کاهش نسبت عدد رینولدز |  |  |
| توسعه روابط تجربی برای پیش بینی عملکرد مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| پژوهش گران | نوع پره ها | شرایط کاری |  |  | قیود |  |  | محدودیت ها |  |
| مانگلیک و برگلز | جابجا شده | تک فاز |  |  | نسبت ابعاد پره ها و بازه رینولدز مورد بررسی |  |  | عدم پیش بینی روابط برای چند جزء و چند فاز |  |
| سانگ و لی | جابجا شده | تک فاز |  |  | نسبت ابعاد پره ها و بازه رینولدز مورد بررسی |  |  | عدم پیش بینی روابط برای چند جزء و چند فاز |  |
| قاسم و زبیر | موجی سینوسی | نک فاز |  |  | نسبت ابعاد پره ها و بازه رینولدز مورد بررسی |  |  | عدم پیش بینی روابط برای چند جزء و چند فاز |  |
| بهینه سازی مبدل های حرارتی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| پژوهش گر(ان) | نوع مبدل |  | مبنای شبیه‌سازی عملکرد | هدف |  | قیود |  |  | روش بهینه‌سازی |
| امین خان و لی | مبدل صفحه‌ای ‌دار در فرایند ساخت کاشی |  | مانگلیک برگلز | انتقال حرارت هزینه سرمایه گذاری و عملیاتی |  | طول مبدل هندسه پره ها حداقل انتقال حرارت |  |  | GA-PSO-SA |
| حاج عبداللهی | مبدل با پره جابجا شده معمولی مبدل با هندسه متغیر |  | مانگلیک برگلز | بازده حرارتی افت فشار هزینه سالانه |  | ابعاد پره ها |  |  | PSO |
| یانگ و همکاران | مبدل هوا-هوا با پره جابجا شده |  | مانگلیک برگلز | تولید آنتروپی هزینه سالانه نرخ انتقال حرارت |  | تولید آنتروپی هزینه سالانه نرخ انتقال حرارت |  |  | NSGA_II |
| کویی و سانگ | مبدل صفحه‌ای پره‌دار |  | سانگ | بازده حرارتی اتولید آنتروپی هزینه سالانه |  | ابعاد پره ها افت فشار مجاز |  |  | NSGA-II |

# فصل3 : روش پژوهش و معادلات حاکم

1-3مقدمه:

قبل از ورود به توضیحات جزئی در مورد فرآیند بهینه‌سازی مبدل‌ حرارتی چندجزئی و چندفازی، اقدام به تجزیه و تحلیل مدل‌های ترمودینامیکی سیال در مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار نموده و تعیین نقاط قوت و ضعف این مدل‌ها خواهیم نمود. این مدل‌سازی‌ها، که بر اساس اصول ترمودینامیکی و روابط سیالاتی به تصویر کشیده شده‌اند، به عنوان اساسی‌ترین ابزار برای طراحی مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار محسوب می‌شوند. در مرحله بعد، ضرایب انتقال حرارت کالبرن j برای مبدل‌های چندفازی و تک‌فاز ارائه خواهند شد. این ضرایب که بر اساس نتایج آزمایشی و تحقیقات مستند به اعداد بی‌بعد مختلف می‌باشند، ابزارهای ارزشمندی برای انتخاب مناسب‌ترین مدل‌ها در طراحی و بهینه‌سازی مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار محسوب می‌شوند. پس از آن، در مورد جریان‌های چندفازی، به استخراج خصوصیات ترمودینامیکی با استفاده از تعاریف و قوانین ترمودینامیکی و نیز معادلات حالت مناسب پرداخته خواهد شد. این بخش نقش مهمی در رفع چالش‌های مدلسازی و طراحی مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار با جریان‌های چندفازی ایفا می‌کند. در ادامه، به بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار در شرایط مختلف پرداخته و چالش‌های مرتبط با بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار چندجزئی و چندفازی با هندسه‌های متفاوت بررسی خواهد شد. این ارتقاعات به افق‌های جدیدی در طراحی و بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار باز خواهد کرد. بر اساس عدم توسعه روابط یک بعدی ضرائب کالبرن برای مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار با جریان‌های تغییرفازدهنده و چندجزئی، لزوم استفاده از روش‌های عددی برای تحلیل و طراحی این مبدل‌ها به‌صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، در این فصل، برای شبیه‌سازی و بهینه‌سازی مبدل‌ حرارتی مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار ، از قدرت و مزیت‌های نرم‌افزارهای مهندسی برای شبیه‌سازی مبدل‌های حرارتی چندفازی چند جزئی بهره‌مند شده و نتایج به‌دست‌آمده در این زمینه ارائه خواهند شد.

## 3-2مدلسازی ترمودینامیکی مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار:

## 3-2-1 مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار با دوجریان تک‌فاز :

نمودار تصویری که در شکل 1-3 نشان داده شده است، فرآیند انتقال حرارت را در یک مبدل حرارتی صفحه ای پره دار نشان میدهد .

شکل 1-3- . ساختار مبدل حرارتی صفحه ای پره دار که جهت جریان هوا را نشان می دهد (Lc، طول کانال برای هوای سرد،Lh طول کانال برای هوای گرم،Hc ارتفاع کانال برای هوای سرد،Hh ارتفاع کانال برای هوای گرم)[27]

اساس انتقال حرارت  در مبدل‌های حرارتی، تفاوت دمای جریان‌های سرد و گرم است. در اکثر مبدل‌های حرارتی، جریان‌های سرد و گرم نسبت به یکدیگر هم جهت یا در خلاف جهت هستند. بسته به آرایش جریان‌های نسبت به یکدیگر، نمودار تغییرات دمای جریان‌ها در طول یک مبدل مطابق Error! Reference source not found. است.

شکل ‏0-3 نمودار تغییرات دمای سیال‌های سرد وگرم در یک مبدل برای جریان‌های (a مخالف جهت (b هم‌جهت[28]

قانون اول ترموینامیک، بیان کننده پایستاری انرژی است. انرژی نه به‌وجود می‌آید و نه از بین می‌رود. برای یک سیستم باز، در حالت پایا و با صرف نظر از انرژی پتانسیل و جنبشی سیال، می‌توان این قانون را به صورت زیر بیان کرد.

3-1                                                                         SQ=m.dh

که در آن δQ نرخ انتقال حرارت به المان سیال و h بیان‌کننده آنتالپی سیال است. با انتگرال‌گیری از Error! Reference source not found. می‌توان آن‌را به صورت 3-2 بازنویسی کرد:

| ‏0-3 | Q=m.(h2-h1) |
| --- | --- |

در اینجا،h2وh1  به ترتیب مربوط به حالت ورودی و خروجی سیال (گرم یا سرد) در مبدل هستند. اگر جریان سیال در طی مبدل تغییر فاز ندهد، با در نظر گرفتن تعریف ظرفیت حرارتی می‌توان معادله فوق را به شکل زیر بازنویسی کرد.

| 3-3 | Q=m.Cp(T2-T1) |
| --- | --- |

بدین ترتیب، میزان انتقال حرارت صورت پذیرفته از جریان گرم و سرد برابر خواهد بود با:

## 4-3                                                       Q= mc CP,cTout,c-Tin,c

## 5-3                                                       Q= mc Cp , hTout , h-Tin,h

جایی که Q نرخ انتقال گرما، m جریان جرم سیال، Cp گرمای خاص در فشار ثابت، و T دما است. در معادلات فوق، زیروند h و c به ترتیب مشخص کننده جریان گرم و سرد و زیروندهای in و out مشخص‌کننده مقطع ورودی جریان به مبدل و مقطع خروج جریان از مبدل است. با صرف نظر از اتلاف حرارتی مبدل، این دو مقدار مطابق قانون اول ترمودینامیک با یکدیگر برابر خواهد بود:

| 3-6 | mc.CpcTin,c-Tout,c=mh.Cph(Tin,h-Tout,h) |
| --- | --- |

طبق رابطه فوق، جریانی که حاصل ضرب دبی در ظرفیت حرارتی m.Cp آن، کمتر باشد، دچار اختلاف دمای بیشتری می‌شود.  از آنجا که دمای خروجی جریان سرد (گرم)، از دمای ورودی جریان گرم (سرد) نمی‌تواند بیشتر (کمتر) کمتر شود، در نتیجه بیشترین تغییرات دمای دو جریان برابر خواهد بود با:

| 7-3 | ∆Tmax=Tin,h-Tin,c |
| --- | --- |

در نتیجه، بیشترین انتقال حرارت ممکن بین دو سیال سرد و گرم در یک مبدل حرارتی برابر خواهد بود با:

| ‏0-3 | Qmax=minmC.Cpc,mh.Cph*(Tin,h-Tin,c) |
| --- | --- |

بازده انتقال حرارت مبدل‌ حرارتی صفحه‌ای پره‌دار به عنوان یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های عملکردی آن به صورت نسبت انتقال حرارت صورت پذیرفته به بیشترین انتقال حرارت ممکن تعریف می‌شود.

| 9-3 | ε=QQmax=mCp(Tin,c-Tout,c)Qmax=mh.CphTin,h-Tout,hQmax |
| --- | --- |

در مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار، انتقال حرارت از سیال‌ها بوسیله دو سطح انجام می‌پذیرد. سطح اول، سطح صفحات جداکننده جریان‌ها از یک‌دیگر است که به سطح انتقال حرارت اولیه معروف است. سطح دوم، سطح تماس سیال با پره‌ها می‌باشد که انتقال تبادل حرارت سیال با این سطح، به انتقال حرارت ثانویه معروف است. این دو نوع انتقال حرارت در شکل ‏0-1 نمایش داده شده‌است. اضافه شدن سطوح ثانویه، باعث افزایش سطح تماس سیال و جامد است که منجر به بهبود انتقال حرارت می‌گردد. این افزایش انتقال حرارت، به صورت بازده کلی سطح η، در روابط انتقال حرارت گنجانده شده‌است.

شکل ‏0-1 سطوح انتقال حرارت اولیه و ثانویه [29]

| مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد گرم کننده حرارتی فاکتور کالیبرن است که توسط فرمول اصلی فاکتورانتقال حرارت j مشخص می‌شود . 3-10 j= NuRePr0.33 عدد پرانتل یک عدد بدون بعد است که بیانگر نسبت نفوذ اندازه حرکت ویسکوزیته دینامیکی به نفوذ گرمایی است. در واقع می‌توان این عدد را نسبت ضخامت لایه مرزی سرعت به ضخامت لایه مرزی گرمایی دانست. 11-3 Pr = μCpλ جایی که μ ویسکوزیته دینامیکی سیال است . Cp ظرفیت گرمایی ویژه در فشار ثابت، و λ ضریب هدایت گرمایی، است . در واقع، می‌توان این عدد را نسبت ضخامت لایه مرزی سرعت به ضخامت لایه مرزی گرمایی دانست. این پارامتر در حل مسائل مربوط به انتقال حرارت در لایه‌های سیال بسیار کاربردی است. عدد ناسلت یک عدد بدون بعد است که در انتقال حرارت برای مشخص کردن نسبت انتقال حرارت همرفتی به انتقال حرارت رسانا استفاده می‌شود. عدد ناسلت بسته به موقعیت خاص، مانند همرفت اجباری، همرفت طبیعی یا جوشش، متفاوت تعریف می شود. شکل کلی برای انتقال حرارت جابجایی اجباری اغلب به صورت زیر بیان می شود: 3-12 Nu= hc . Dh λf جایی که hc به میانگین ضریب انتقال حرارت کانال پین اشاره دارد، λfبه ضریب هدایت حرارت مایع اشاره دارند . عدد رینولدز یک کمیت بدون بعد است که در مکانیک سیالات برای پیش‌بینی الگوهای جریان در موقعیت‌های مختلف جریان سیال استفاده می‌شود. این نام از آزبورن رینولدز، مهندس بریتانیایی که استفاده از آن را رایج کرد، گرفته شده است. عدد رینولدز به عنوان نسبت نیروهای اینرسی به نیروهای ویسکوز در جریان سیال تعریف می شود. 3-13 Re = ρ.U.Dhμ جایی که ρ چگالی سیال است، U سرعت سیال است دینامیکی ویسکوزیته μ سیال است . محاسبه hc به شکل زیر انجام می‌شود: 3-14 hc= 1η011k- bAS.A2AW' جایی که Aw مساحت دیوار صفحه پوشیده شده است، η0 کارایی سطح کانال بالابر است. ضریب انتقال حرارت K به شرح زیر تعیین می‌شود. 3-15 K= QA∆tm حاصل ضرب ضریب کلی انتقال حرارت مبدل در سطح انتقال حرارت مبدل صفجه‌ای پره‌دار، از رابطه 3-16 بدست می‌آید: 16-3; 1UA=1ηαAc+1ηαAh. در این رابطه، α ضریب انتقال حرارت جریان سرد و گرم، A مساحت انتقال حرارت جریان‌ها و η بازده کلی سطح است که از رابطه 3-17 بدست می‌آید: 3-17; η=1-AfAt(1-ηf). در این رابطه، Af مساحت تماس سیال با پره‌ها و At مجموع سطح تماس سیال با پره‌ها و صفحات جداکننده‌است. هستند،که به شکل زیر بیان شده‌اند 3-18; A = 2lh - t+ ls – t+ th - t+ ts – 2t. کهηf به عنوان کارایی ایده‌آل پروفیل یک بُعدی در کانال پروفین محاسبه می‌شود، به شرح زیر: ‏0-3; ηf= th(0.5 mh)0.5 mh. ‏0-3; m = 2hcλst. در رابطه فوق، t ضخامت پره وλs ضریب انتقال حرارتی هدایتی پره‌ها است. Af و At نیز با توجه به ابعاد و نوع پره‌ها مشخص می‌شود. با مشخص بودن هندسه پره‌ها، بازده سطح η و مساحت انتقال حرارت در واحد طول مشخص خواهد بود. در مرحله بعد نیاز به محاسبه ضریب انتقال حرارت α برای جریان‌های سرد و گرم است. این ضریب، برای جریان‌های تک‌فاز از رابطه Error! Reference source not found. بدست می‌آید: ‏0-3; α=jCpGmPr2/3. در رابطه فوق، Cp ظرفیت حرارتی سیال، Gm دبی جرمی سیال، Pr عدد بی‌بعد پرانتل و j ضریب کالبرن برای مجرای پره‌دار است. با مشخص بودن جنس سیال، دبی جرمی از معلومات مساله مشخص است و با مشخص جنس آن، Pr و Cp بدست می‌آید. ضریب کالبرن نیز که متاثر از هندسه پره‌ها و عدد رینولدز است، از طریق نمودارها یا روابط تجربی بدست می‌آید.نمونه‌ای از نمودارهای توسعه یافته برای چند هندسه مختلف پره‌ها در شکل‏0- آمده است: شکل‏0-3 نمودار استخراج ضرائب کالبرن و اصطکاک فانینگ در مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار[30] ارزیابی ویژگی‌های جریان و انتقال حرارت گرمایی مبدل حرارتی معمولاً بر مبنای پارامترهای j و f انجام می‌شود تا به ترتیب عملکرد انتقال حرارت و افت فشار را اندازه‌گیری کند. با مقایسه j و f، می‌توانیم تأثیر پارامترهای ساختاری تیرها بر عملکرد مبدل حرارتی صفحه-تیر را بدانیم.قطر هیدرولیکی کانال فین دار ساده را از طریق معادله زیر بدست می اوریم . ‏0-22; D= 2h-ts-th+s-2t. قطر هیدرولیکی کانال فین انتها دندانه دار را از طریق معادله زیر بدست می اوریم 3-23; D= 4l(h-t)(s-t)2(lh-t+ls-t+th-t+t(s-2t). شکل 5-3 هندسه و مشخصات انواع پره‌های به کار رفته در مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار ضریب انتقال حرارت را از طریق معادله زیر بدست می اوریم ‏0-24; htotal= qT- Tw. یکی از مشخصه‌های عملکردی مبدل‌های حرارتی، افت فشار سیال در مبدل است. در مبدل حرارتی صفحه ای پره‌دار، بدلیل سطح تماس بیشتر سیال با جامد، افت فشار نسبت به مبدل‌های صفحه‌ای بدون پره، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. افت فشار در مبدل حرارتی می‌تواند به دلایل مختلفی ایجاد شود، اما در اکثر موارد این افت فشار به علت مقاومت جریان سیال به علت اصطکاک با دیوارهای مبدل حرارتی و یا به دلیل تغییر سرعت سیال در دستگاه می‌باشد. برخی از مهمترین فرمول‌ها برای محاسبه افت فشار در مبدل حرارتی عبارتند از 3-25; ∆P=4fLGm22dhρ. در رابطه25-3، L طول مبدل، ρ چگالی سیال، dh قطر هیدرولیکی مبدل و f ضریب اصطکاک فانینگ است که متاثر از هندسه پره‌ها و عدد رینولدز است، از طریق نمودارها یا روابط تجربی بدست می‌آید. روش دیگر محاسبه ضریب کالبرن، استفاده از روابط تجربی است که همانند ضریب j، در طی پژوهش‌ها و آزمایش‌های تجربی متعدد، برای هندسه‌های مختلف پره‌ها توسعه یافته‌اند. این روابط برای انواع مختلف پره‌ها توسعه یافته‌اند ### 2_2_3 مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار چندفازی: یک تبادل حرارتی به طور معمول دو جریان سیال مشاهده می‌کند، یکی جریان سیال فرایند است که حالت ترمودینامیکی آن باید به یک شیوه مشخص با استفاده از تبادل حرارتی تغییر یابد، و دیگری جریان سیال کمکی برای خنک کردن یا گرم کردن است، که معمولاً از زیرساخت تأمین کارخانه به دست می‌آید. در برخی موارد، ممکن است مطلوب باشد تا بار حرارتی از یا به جریان سیال فرایند به بیش از یک سیال کمکی توزیع شود، که به مفهوم تبادل حرارتی چندجریانه منجر می‌شود. به دلیل انعطاف‌پذیری و فشردگی این نوع تبادل حرارتی ؛ به شکل 1a مراجعه کنید. یک ترتیب مبدل حرارتی صفحه ای پره دار چندجریانه که بار حرارتی را به دو سیال کمکی تقسیم می‌کند به طور شماتیک در شکل 1bنشان داده شده است، جایی که یک صفحه ویژه واسطه برای جدا کردن سیالات کمکی استفاده می‌شود. همانطور که در شکل 1c نشان داده شده است، امکان ساخت یک تجهیز چندجریانه فشرده و با کارایی هزینه‌ای فراهم می‌کند که دارای نگهداشت سیال بسیار کم، کارایی انتقال حرارت بالا و قیمت رقابتی است . مساحت انتقال حرارت می‌تواند با اضافه یا حذف صفحات به شرایط جدید سازگار شود، و ترتیبات چندجریانه به سهولت با اضافه کردن صفحات ویژه واسطه تقسیم جریان ایجاد شوند؛ به شکل 1cمراجعه کنید. شکل 6-3 a یک گرمکن صفحه‌ای معمولی (با بازخورد از آلفا لاوال)، b , c یک گرمکن صفحه‌ای دو جریانه[31] مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار، قابلیت برقراری انتقال حرارت بین چند جریان را به صورت همزمان دارند. در طراحی و تحلیل این نوع از مبدل‌ها، از منحنی‌های مرکب و مفهوم دمای پینچ استفاده می‌شود. منحنی‌های مرکب، تغییرات آنتالپی بر حسب دمای جریان‌های گرم و سرد را به صورت تجمیعی، در بازه دمایی مورد نظر نشان می‌دهد. در این روش، یک نمودار تغییرات آنتالپی برای جریان‌های سرد و یک نمودار تغییرات آنتالپی بر حسب دما برای جریان گرم بدست می‌آید. در مبدل‌های چند جریانه، دمای ورودی و خروجی جریان‌های سرد با یکدیگر و جریان های گرم با یکدیگر لازماً برابر نمی‌باشد؛ هر کدام بسته به طراحی فرآیندی، دمای ورود و خروجی متفاوتی می‌تواند داشته باشد . در این صورت، منحنی مرکب، بسته به تعداد جریان گرم یا سرد، به دو یا چند بخش با شیب‌های متفاوت نقسیم می‌شود. نمونه‌ای از منحنی آنتالپی برای یک مبدل 5 جریانه (2 جریان گرم و 3 جریان سرد) در شکل 3-7 نشان داده شده‌است شکل 7-3 نمودار دما در یک گرمکن مبادل حرارت در مراحل مایع، دوفازه و گازی در منطقه فوق بحرانی دما (T) مواد مشارکت‌کننده رسم شده در برابر مکان (z) داخل گرم‌کننده حرارتی. به عنوان ساده‌سازی، فرض می‌شود که گرم‌کننده حرارتی یک گرم‌کننده متقابل است، جایی که مختصات z موقعیت داخل دستگاه را نشان می‌دهد. شکلa5-5 نشان‌دهنده یک سو، وضعیت استاندارد با یک مایع کمکی و از سوی دیگر، وضعیت چند جریانی با سه مایع کمکی است. نمودار، به صورت اسکیماتیک، پروفایل‌های دما را نشان می‌دهد، که در آن T Cدمای جریان فرآیند تقطیر را نشان می‌دهد و TCW دمای جریان مایع کمکی آب خنک کننده را نشان می‌دهد. یک شرایط دیگر که یک دستگاه چند جریانه مورد ترجیح قرار می‌گیرد شکلb5-5 نشان داده شده است. اگر تغییر قابل ملاحظه‌ای در ظرفیت گرمایی جریان محصول وجود داشته باشد که ممکن است در جریان‌های فلوئیدهای ترانس‌کریتیکال دیده شود، مثلاً در واحدهای یخچالی CO2، شرایط نشان‌داده شده در شکلb5-5 ممکن است رخ دهد. همچنین در این شرایط، تقسیم جریان انرژی بهبودی برای تطابق بهتر با پروفایل دماها فراهم می‌کند. با تفکیک جریان‌های انرژی به بیش از یکی، می‌توان دمای جریان گرم یا سرد را به طور کامل به شرایط حرارتی کلی تنظیم کرد، بنابراین منحنی ترکیبی برای تجزیه و تحلیل ادغام حرارتی می‌تواند به بهترین شکل تنظیم شده و با تطبیق بهتری ارائه شود. یک جریان خنک‌کننده تغییر یافته ممکن است برای منحنی ترکیبی مفید باشد، همانطور که در نمونه‌ای در شکل 7-3 نشان داده شده است. شکل 8-3 بودجه حرارتی بهینه شده فناوری پینچ با مبدل حرارتی چند جریانی مساله دیگری که در کاربردهای عملی مبدل‌های حرارتی، به چشم می‌خورد، تغییرات قابل توجه خواص ترموفیزیکی جریان‌ها در طول می‌باشد. این امر باعث می‌شود تا ضریب انتقال حرارت α و به تبع آن، ضریب کلی انتقال حرارت بین جریان سرد و گرم، U، در طول مبدل تغییر کند. شکل9 - حالت‌های مختلفی که در آن می‌توان این تغییرات خواص را مشاهده کرد نشان داده شده‌است. شکل9 -3 حالات مختلف تغییر ضریب انتقال حرارت کلی در طول مبدل برای نمودارهای b و c در شکل فوق، می‌توان با تقسیم مبدل به 3 بخش متفاوت و در نظر گرفتن یک U برای هر یک، به تحلیل جداگانه هر بخش مطابق قسمت قبل پرداخت. اما در مواردی که تغییرات خواص، از الگوی خاصی پیروی نمی‌کند، لازم است تا به قدری تقسیم بندی ریز باشد تا فرض U ثابت، در هر بخش، قابل اعمال باشد. این تغییرات، بخصوص در مواردی که جریان چند جزئی و در حال تغییر فاز (مثلاً مایع‌سازی گاز طبیعی) باشد، شدیدتر خواهد بود. ## بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار : مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار به عنوان یکی از اجزای انتقال حرارت موتور، مقدار انتقال حرارت و افت فشار نشانگرهای مهمی برای ارزیابی عملکرد آن هستند. هرچه مقدار انتقال حرارت بیشتر باشد، بهتر است و هرچه افت فشار کمتر باشد، بهتر است. با این حال، مقادیر انتقال حرارت و افت فشار با یکدیگر در تضاد هستند و افزایش انتقال حرارت به طور لازمی منجر به افزایش افت فشار خواهد شد و برعکس . اغلب پژوهش‌های ذکر شده از روابط یک بعدی برای بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار استفاده کرده‌اند. این روابط، بر حسب ابعاد مختلف پره مورد استفاده بیان می‌شود. با اعمال الگوریتم‌های بهینه‌سازی بر روابط یک بعدی، می‌توان برای توابع هدف مختلف مانند عملکرد حرارتی، افت فشار، وزن و یا موارد دیگر، مقادیر بهینه ابعاد پره بدست‌ آید. در بخش‌های گذشته مشاهده شد که استفاده از این روابط به تنهایی، برای تحلیل مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار چند جریانه و چند فاز امکان‌پذیر نمی‌باشد. در این پژوهش، هدف ارائه روندی برای بهینه‌سازی مبدل‌های صفجه‌ای پره‌دار چند جریانه، چندجزئی و چندفازی است که در هر جریان، پره‌هایی با ابعاد متفاوت به کار رفته‌است. 1- -3-3بهینه‌سازی چندفازی بر اساس الگوریتم ژنتیک : الگوریتم‌های ژنتیک به طور گسترده در زمینه طراحی بهینه‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند به عنوان یک روش که فرآیند انتخاب طبیعی تکامل زیست‌شناختی را تقلید می‌کند. با استفاده از این روش، می‌توان از الگوریتم‌های ژنتیک برای بهبود کارایی پیچ گرد فشارمحور، بهینه‌سازی طراحی موتور ، شناسایی پارامترهای باتری لیتیوم-یون، و اعتبارسنجی داده‌ها استفاده کرد. دو نوع اصلی از الگوریتم‌های بهینه‌سازی چند چندفازی وجود دارند: روش‌های معمولی گرادیان و روش‌های مستقیم بدون گرادیان. نوع اول از این روش‌ها بر اطمینان از کیفیت حدس اولیه تکیه می‌کند، که به راحتی ممکن است به اقلیم‌های محلی فرود بیاید و تنها برای توابع صاف و پیوسته قابل استفاده باشد. روش مستقیم بدون گرادیان مناسب‌تر برای مطالعه پدیده‌های غیرخطی است. در این میان، الگوریتم‌های ژنتیک بیشترین استفاده را دارند. این الگوریتم‌ها حساس به ناپیوستگی تابع هدف نیستند، در معلق نماندن در اقلیم‌های محلی موثر هستند و برای پردازش موازی مناسب‌اند. این الگوریتم به طور گسترده برای کمینه‌سازی یا بیشینه‌سازی دو یا چند تابع هدف تحت شرایط و محدودیت‌های داده شده استفاده می‌شود. نتیجه بهینه‌سازی نمایانگر مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها با بهترین توازن بین توابع هدف است. الگوریتم ژنتیک یک جمعیت تصادفی را در حالت اولیه ایجاد می‌کند، و سپس افراد جمعیت به عملیات تلاقی و میوتیشن تحت می‌پذیرند. سپس الگوریتم افراد را بر اساس رتبه عدم تسلط و میزان توده‌پراکندگی مرتب می‌کند و افراد با کیفیت بالاتر را برای تشکیل نسل بعدی انتخاب می‌کند. جمعیت به سوی جبهه پارتو بهینه حرکت می‌کند در حالی که تنوع جمعیت حفظ می‌شود . الگوریتم تا زمانی که تعداد تعیین شده نسل‌ها به پایان رسیده باشد، اجرا می‌شود. در این مطالعه، از الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی سه تابع هدف متضاد (مقدار انتقال حرارت، افت فشار روغن، دمای خروجی روغن) استفاده شد. اندازه جمعیت، احتمال تلاقی، احتمال میوتیشن و حداکثر تعداد نسل‌ها به ترتیب به 2000، 0.9، 0.2 و 5000 تنظیم شده است. ### 3-3-2- چالش‌های بهینه‌سازی مبدل‌های حرارتی چندفاز با چند هندسه پره متفاوت : به دلیل عدم توسعه روابط یک‌بعدی، برای ضرائب کالبرن و اصطکاک برای مبدل‌های حرارتی چندجریانه چندفازی، نمی‌توان از روابط ارائه شده در بخش Error! Reference source not found. برای تحلیل این مبدل‌ها استفاده کرد. هم‌چنین، رویکرد‌های اشاره شده در بخش ‏0 برای تحلیل این مبدل قابل استفاده نیستند زیرا؛ امکان استفاده از رویکرد منحنی ترکیب و استفاده از روابط ارائه شده برای j و f برای منحنی جریان‌های حاصل بدلیل استفاده از ابعاد مختلف پره برای جریان‌های مختلف، امکان پذیر نمی‌باشد. منحنی ترکیب، تمامی جریان‌های گرم و تمامی جریان‌های سرد را به مانند یک جریان گرم و یک جریان سرد در نظر می‌گیرد و به این دلیل، در این روش امکان تفکیک جریان‌ها از هم برای بررسی پره‌های متفاوت در هر کدام امکان پذیر نیست. در نتیجه برای تحلیل این مبدل‌ها نیاز به تحلیل عددی مبدل و تحلیل لایه به لایه این مبدل‌ها می‌باشد. از طرفی به دلیل چند فازی بودن جریان‌ها و نیز چند جزئی بودن سیال، نیاز به استفاده روابط تعادل فاز و معادلات حالت برای استخراج خواص ترموفیزیکی جریان‌ها در هر مقطع می‌باشد. 3-4- ساختار بهینه مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار: روش بهینه‌سازی کلاسیک مسائل چند فاز را با تخصیص وزن به یک مسئله تک فاز تجمیع می‌کند. اما الگوریتم ژنتیک چند فاز یک روش نمونه‌ای است که بر اساس دنباله‌بندی و فناوری ، به بهبود تنوع جمعیت و پیشگیری از همگرایی زودهنگام برای جستجوی مرز بهینه پارتو مبتنی است. در فرآیند محاسبه الگوریتم ژنتیک چند فاز، یک جمعیت اولیه به صورت تصادفی ایجاد شده و تابع هدف هر نقطه محاسبه می‌شود. هر فرد در جمعیت بر اساس مفهوم بهینه پارتو مرتب می‌شود. روش رتبه‌بندی به مقایسه هر عضو از گروه با تعداد تمام افراد دیگر در جمعیتی که فرد مرتبط را حاکم می‌کند، برمی‌گردد. بهینه‌سازی بر اساس محدودیت‌ها تعیین می‌شود. نقاط نمونه با استفاده از روش طراحی آزمایشی نمونه‌گیری لاتین هایپرکیوب ایجاد شدند. نمودار کل جریان در شکل 8 نشان داده شده است. در این تحقیق، چهار پارامتر اصلی دیواره موجدار انتخاب شده و به بهینه‌سازی چند فاز برای بهبود عملکرد تبادل حرارتی دیواره موجدار پرداخته شده است. پارامترهای ساختاری بهینه تبادل حرارتی با استفاده از توابع پایه گذاری رادیکال و الگوریتم ژنتیک حاصل شده‌اند. در نهایت، معقولیت بهینه‌سازی با مقایسه آنها با مدل اصلی اثبات شده است. شکل10-3 فرایند بهینه سازی مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار[32] پارامترهای طراحی شامل ارتفاع فین های موجدار h، فاصله بین فین موجدار s، دامنه موج فین های موجدار A و ضخامت فین های موجدار t هستند. با توجه به j و f، تابع هدف به شکل زیر تعریف می‌شود 3-26; F(X) = Fx1,x2,x3,x4=F(h,s,A,t). بر اساس محدوده پارامترهای عملکرد انتقال حرارت؛ پارامترهای ساختاری فین‌های موجدار به شرح زیر هستند: 3-27; 4<h<12, 1<s<3.5, 1<A<3, 0.06<t<0.2. به دلیل رابطه غیرخطی بین پارامترهای ساختاری و عملکرد، برای به دست آوردن 50 مجموعه نقطه نمونه برای ساخت مدل‌های سه‌بعدی استفاده شد . در اینجا،از الگوریتم ژنتیک برای به دست آوردن مدل تقریبی استفاده شده است: 3-28; y = i=1nwijexp-n202xp- ci2. کهwij وزن نورون‌ها بین لایه مخفی و لایه خروجی است ، n تعداد نمونه‌ها و ci مرکز خوشه‌بندی است. ارتباط غیرخطی اضافی بین پارامترها و عملکردها از محاسبه داده‌های هر نقطه نمونه از CFD حاصل می‌شود . برای مقایسه محاسبات CFD این نقاط با مقادیر بودجه مدل تقریبی و تعیین دسترسی به مدل تقریبی، 20 مجموعه نقاط کنترل انتخاب شده در شکل 3-11 استفاده شد. جدول‏0-1 فرایند بهینه سازی مبدل های حرارتی صفحه ای پره دار ## 3-5 مدلسازی عددی مبدل حرارتی صفحه‌ای پره‌دار: همانطور که در بخش3-2-2 اشاره شده‌است، جهت مدلسازی مبدل‌های صفحه‌ای پره‌دار چندجریانه که با تغییر فاز همراه هستند، نیاز است تا طول مبدل را به قسمت‌های کوچکی تقسیم شود تا در ان بتوان با فرض ضریب انتقال حرارت کلی U ثابت، به تحلیل مبدل با استفاده از روابط ارائه شده در بخش3-1-2 پرداخت. روش دیگری که می‌توان برای شبیه‌سازی عملکرد مبدل حرارتی انتخاب نمود، استفاده از روش‌های محاسبات عددی است. در این روش، تمام ساختار مبدل، شبیه‌سازی می‌شود. تمام هندسه مبدل به المان‌های ریز تقسیم می‌شود که هرکدام تبادل حرارت با المان‌های مجاور است. در این روش، نیازی به استفاده از روابط ارائه شده در بخش Error! Reference source not found. نمی‌باشد. نیرومند و همکاران در پژوهشی ارزنده، به بیان این مدل از شبیه سازی عددی عملکرد مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای پره‌دار چند جریانه با دوفاز پرداختند. در این پژوهش انتقال حرارت برای المان‌های اجزای مختلف مبدل لحاظ شده‌است. برای مدلسازی و شبیه سازی جریان سیال و انتقال حرارت، از نرم افزار FLUENT ANSYS استفاده شده است. برای شبیه سازی جریان دوفازی و چندجزئی، این نرم افزار محدودیت هایی دارد که البته با الصاق کدهای کمکی این نقص برطرف شده است. از مدل دوبعدی برای شبیه سازی پدیدههای انتقال در یک کانال از مبدل استفاده شده است. برای محاسبه نرخ میعان و تبخیر، غلظتهای تعادلی از نرم افزار ترمودینامیکی HYSYS استخراج گردیده. مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی CFD با نتایج نرمافزار Muse Aspen نشان داده که ضریب انتقال حرارت دوفازی، کسر جرمی بخار و ترکیب درصد اجزا با هم مطابقت دارند، در صورتی که افت فشار محاسبهشده توسط نرمافزار Muse Aspen نسبت به CFD بیشتر است. با استفاده از مدل توسعهدادهشده، اطالعات زیادی در خصوص پدیدههای انتقال و الگوی جریان به دست آمد که با استفاده از نرمافزارهای موجود ممکن نیست. |  |
| --- | --- |

Distributors

Core

Serrated or Offeset fins

Mean Squared Error

Differetial Evolution Algorithm

Simulated Annealing Algorithm

Optimal Pareto Front

Global sensitivity Analysis

Sobol Method

Marrris Method

Parallel Flow

Counter Current Flow

Surface Efficiency

Multi-stream Heat Exchangers

Composite Curve

Pinch Temperature